1．总则

1.0.1.为适应新建合武铁路工程师的施工技术要求，使隧道施工符合先进、质量优良、施工安全、进度均衡、消耗降低、有利环保的要求而制定本技术细则。

1.0.2.新建合武铁路隧道工程必须按照批准的设计文件施工，在施工中应根据地质预测、预报及监控量测信息实施动态管理。

1.0.3.隧道工程每道工序的完成，都应采取相应的检测手段检测施工质量，并作好记录；隧道完工后应对施工质量进行全面的无损检测，特别是衬砌质量及隧道底部质量，必要时辅以钻孔取样。并应将检测结果纳入竣工文件。

1.0.4.隧道工程的防水等级必须达到国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108）规定的一级防水等级标准，衬砌结构不允许渗水，衬砌结构表面无显渍。

1.0.5.隧道工程施工阴谋诡计水应以混凝土自防水为主体，应以施工缝、变形缝防水为重点，并应重视初期支护的防水，辅以注浆防水和防水层加强防水，满足结构使用功能。

1.0.6.隧道衬砌结构施工过程中，应建立完善的质量保证体系，采用先进的施工工艺和检测手段，进行严格的过程控制，确保混凝土结构的耐久性。

1.0.7.隧道工程施工应根据铁路修建的总体施工组织计划，结合施工单位具体情况，做好以下工作：

1．隧道施工必须遵守国家、铁道部规定的安全规程，制定切实可行的安全措施，确保施工安全。

2．隧道施工必须遵守国家、铁道部规定的质量验收标准，建立完善的质量保证体系，制定切实可行的质量保证措施，确保工程质量。

3．应用信息化网络技术，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，提高施工管理水平和施工技术水平。

4．隧道施工应根据隧道的长度、水文地质、工程地质情况制定地质预测、预报和监控量测计划，并纳入施工工序中。

5．在保证工程施工质量的前提下，节约能源，降低材料消耗，提高隧道工程施工的综合经济效益。

6．积极改善隧道工程施工条件，加强通风、防尘、照明、防有害气体、防辐身，降低作业人员的劳动强度，遵守国家有关劳动保护法规，确保作业人员身体健康。

7．所有于主体、附属工程的材料进场前应进行相关的试验与检验，各种工程材料必须符合国家、铁道部现行规范和验标的要求后才能进场。

8．隧道工程施工从进场建点到竣工收尾，都应把保护环境、文明施工贯穿到施工的每一环节中。

9．隧道工程施工应根据规定的测量精度，采取相应的施测方法，建立复核制度，保证隧道的中线、水平、开挖断面、初期支护厚度、二次衬砌厚度和净空尺寸符合设计要求。

10．在施工过程中，应随时收集原始数据、资料，做好有关的施工记录。隧道竣工时应根据施工特点编写单项和全面的施工技术总结，及时提交竣工文件。

11．隧道工程的施工除应符合本技术细则外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2．施工准备

2.1.施工调查

2.1.1.施工调查前应查阅已掌握的设计文件和资料，制定调查提纳。调查结束后，根据调查情况编定书面的施工调查报告。

2.1.2.施工调查应包括下列内容：

1．工程概况：包括工程环境、气候持征、工程地质、水文地质、工程规模、数量和特点。

2．工程的施工条件：包括施工运输、水源、供电、通信、场地布置、弃碴场地及容纳能力、征地、拆迁情况等。

3．当地原材料及半成口的口种、质量、价格及供应能力。

4．生产及生活供水、供电条件及施工通信条件。

5．地方生活供应、医疗、卫生、防疫和民族风俗。

6．对当地生态、环境保护的一般规定和特殊要求，工程对环境可能造成的近、远期影响。

7．其它尚待解决的问题。

2．2．设计文件的核对

对设计文件的核对应做好以下工作：

1．技术标准、技术条件、设计原则。

2．隧道的平面及纵断面。

3．隧道设计的勘测资料，如地形、地貌、工程地质、水文地质、钻探图表等。

4．各设计专业的接口及相互衔接。

5．隧道穿过不良地质地段的设计方案，隧道施工对环境可能造成影响的预防措施。

6．隧道洞口位置，洞门样式，洞身衬砌类型，辅助坑道的类型和位置，洞口边坡、仰坡的稳定程度。

7．施工方案、方法和技术措施。

8．洞门与洞口段的其它各项工程的衔接方式。

9．洞、内外排水系统和排水方式。

10．隧道施工期通风方案。

11．控制桩和水准基点的核对和交接应做以下工作：

1）隧道控制桩和水闪基点的交接应在建设单位主持下，由设计单位接交桩资料向施工单逐点交接确认，遗失的应补桩，资料与现场不符的应要求更正。

2）对接收的控制桩和水准基点，应实行相应等的测量复核。

3）测量复核结果应呈报监理工程师。

12．施工单位应全面熟悉设计文件，并会同设计单位进行现场核对，当与实际情况不符时，应及时提出修改意见。

13．在施工调查和设计文件核对后，应将结果及存在的问题，以书面形式呈报监理工程师。

2．3．实施性施工组织设计

2.3.1编制实施性施工组织设计应能过全面的调查研究,按照建设项目的工期要求和投资计划,有计划地合理组织和安排好工期、施工方案、施工方法、施工顺序，并提出劳动力、材料、机具设备等生产资源的合理配置。

2.3.2.实施性施工组织设计的编制应遵循下列原则：

1．满足指导性施工组织设计。

2．应在祥细调查研究的基础上，进行技术经济方案的比选，根据最优的方案进行设计。

3．应完善施工工艺，积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备。

4．因地制宜，就地取材。

5．根据施工机械化作业水平，提高劳动生产率，减轻劳动强度，加快施工进度，确保工程质量。

7．符合环境保护、安全生产、及职业健康有关法律、法规的要求。

2.3.3.编制实施性施工组织设计应以下列内容为依据。

1．建设项目的合同文件。

2．设计文件、有关标准、施工技术指南和施工工法。

3．调查资料，如气象、交通运输情况、当地建筑材料分布、临时辅助设施的修建条件，以及水、电、通信等情况。

4．施工力量及机具现状和更新情况。

5．现行施工定额和本单位实际施工水平。

2.3.4.实施性施工组织设计应包括下列内容：

1．地理位置、地理特征、气候气象、工程地质、水文地质、工程设计概况、工期要求、质量要求、主要工程数量等。

2．工程特点、施工条件、施工方案。

3．洞口场地布置、洞内管线及风、水、电供应方法。

4．安全、质量控制目标。

5．施工进度安排、施工形象进度。

6．进洞方案、开挖方法、爆破设计、装碴运输、支护、衬砌、通风、排水、施工测量、地质预报、监控量测、工程试验等。

7．机械设备配备、劳动力配备、主要材料供应计划、当地材料供给等。

8．施工管理、工程质量和施工安全保证措施等。

9．施工过程中对环境的直接影响和潜在的影响，对各种影响因素所采取的环境保护措施。

10．隧道施工地区发生自然灾害、施工中发生紧急情况时的应急预案。

2.3.5.实施性施工组织设计应在开工前作为开工报告的一部分呈报监理工程师，待批准后实施；在实施过程中应根据客观条件、生产资源配置的变化情况及时调整施工组织设计，并呈报监理工程师批准，实行动态管理。

2.4控制测量

隧道控制测量应按照《京沪高速铁路测量暂行规定》（铁建设[2003]13号）、现行《全球定位系统（GPS）铁路测量规程》（TB10054）有关技术要求进行设计、作业和检测。控制测量完成后，应向监理工程师拉交测量成果报告。

2.4.1.控制测量应符合下列规定：

1．控制测量必须在确认桩点稳固、可靠后进行。

2．经纬仪、水准仪及标尺、光电测距仪、全站仪、GPS全球定位系统都应按规定周期进行检定和校正。

3．测量工作中的各项计算，均应由两组独立进行；计算过程中应及时校核，发现问题应及时检查，找出原因。

4．利用原控制点（含中线控制点）作第2次设站观测或根据原控制点增设新点时，必须对原控制点的相邻边和水平角进行检测。

5．利用原水准点作引伸测量时，必须对其相邻的已测段高差或相邻水准点间高差进行检测；水准基点应定期进行复测。

2.4.2.隧道洞外控制测量应在隧道进洞施工前完成。

1．控制测量工作应按下列基本内容和要求进行；

2．用于测量的图纸资料应认真研究核对，确认无误后方可使用，抄录数据资料必须核对。

3．隧道施工前，应根据设计单位交付的测量资料，进行核对和交接。

4．平面控制测量应结合隧道长度、平面形状、线路通过地区的地形一环境等条件，可采用GPS测量、导线网测量、边角网测量、三角网测量或综合使用。

5．每个洞口应测设不少于3个平面控制点（包括洞口投点及其相联系的三角点或导线点）和2个高程控制点。

2.5.施工机械准备

2.5.1.施工机械应根据隧道实施性施工组织设计的要求，应配备污梁水、能耗水、效率高的机械。

2.5.2.要按照投标文件承诺及时上足相关设备。

2.5.3.施工机械应机况良好，零配件、附件及履历书齐全，施工机械的准备应适应施工进度的要求迅速而及时地分期完成，确保正常施工。

2.5.4.隧道机械设备的安装应选择适宜的地点，机械运转时的废气、噪单、废液、振动等应尽量咸少对周围环境造成污染和影响。在靠近居民区时，各项排放指标均应达到现行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）、《污水综合排放标准》（GB8978）、《环境空气质量标准》（GB395）等有关法规规定。

2.5.5.隧道施工机械配套应满足以下要求:

1.隧道施工机械配套应针对客运专线铁路隧道大断面的特点,以实现机械化均衡生产为目标，配套的生产能力应为均衡施工能力的1.2~1.5倍。

2．施工中的关键机械，如混凝土的拌和设备、运输设备、混凝土喷射机、混凝土输送泵、通风机、抽水机等必须有备用数量。

3．隧道施工应配置能确保仰超前的跨越设备；衬砌结构宜采用仰拱、边墙、拱部一体化施工的整体式衬砌台车。

4．施工机械应优先选择排污达标、噪单小的机械，动力宜优先选择电力机械。

2.5.6.施工机械的安装与调试应符合下列要求：

1．施工机械的安装不得在松软地段，危岩坍方、滑坡或可能受洪水、飞石、车辆冲击的处所进行。特殊情况下应有可靠的防护措施，并确保安全。

2．应参照产品说明书的有关规定，对机械设备进行安装。安装完毕后应进行安全检查及性能试验，并经试运转合格后，方可投入使用。

3．机械调试方法和步骤按照技术说明书等资料要求进。

4．按施工机械的用途，其进场、安装、调试与四通（水、电、道路、通讯）一平（场地）同步或交叉进行，使机械尽早投放施工，并逐步开成各工序的机械化作业。

2.6.施工场地与临时工程

2.6.1.施工场地布置应符合下列要求：

1．有利于生产，文明施工，节约用地和保护环境。

2．事先统筹规划，分期安排，便于各项施工活动有序进行，避免相互干扰。

3．施工场地布置应包括下列内容：

4．确定卸碴场的位置和范围。

5．轨道运输时，洞外出碴线、编组线、牵出线和其它作业线的布置。

6．汽车运输道路的引入和其它运输设施的布置。

7．确定风、水、电设施的位置。

8、确定大型机具设备的组装和检修场地。

9、确定混凝土拌和站（场）和预制场及砂、石等材料布置。

10．确定各咱生产、生活等房屋的位置。

11．场地临时排水系统的布置。

2.6.2.临时工程施工应符合下列要求：

1．运输道路应满足运量和行车安全的要求。

2．高压、低压电力线路及变压器和通信线路应按有关规定统一布置及早建成。

3．各种房屋按其使用性质应遵守相应的安全消防规定。爆破器材库、油库的位置应符合有关规定。房屋区内应有通畅的给排水系统，并避开高压电线。

4．严禁将住房等临时设施布置在受洪水、泥石流、落石、雪崩、滑坡等自然灾害威胁的地点。洞口段为不良地质时，不应在洞顶修建房屋、高压水池和其它建筑。

5．临时工程及场地布置应采取措施保护自然环境。

6．隧道弃碴场坡面应按设计进行复垦或绿化，碴顶整平造田，坡脚进行防护，防止水土流失。

7．临时设施的布置应考虑突发性自然灾害，并制定相应的紧急预案。

8．施工场地布置时，水源保护地区内不得取土、弃土、破坏植被等，不得设置拌合站、洗车台、充电房等，并不得堆放任何含有害物质的材料或废弃物。

9．隧道内、外施工场所应按现行《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）设置禁止标识、警告标识、指令标识、提示标识、并配以相应的警未语句。

10．工程竣工时，应修整、恢复受到施工破坏或影响的植被、自然资源等。

2.6.3.隧道施工准备工作完成后应向业主和监理工程师提交开工报告,报告内容除以上的单项报告外还应包括：

1．临时工程完成情况。

2．人员机械进场情况。

3．进场工程材料的试验和检定情况。

4．有关环保设施的落实情况及环境保护方案等。

2.7.作业人员

1．隧道施工应遵循以人为本的原则。根据工程特点、在施工前和施工过程中，对管理人员、作业人员经常进行安全教育，提高自我保护意识。

2．从事隧道施工的作业的人员应符合有关劳动法规的规定，持证上岗。

3．施工过程中应对职工加强安全技术交底，在推广新技术和使用新型机械设备时，应对职工进行再培训和安全教育。

4．根据隧道施工情况，应对作业人员进行定期健康检查，并归入档案进行管理。

3．洞口工程

3.1.一般规定

3.1.1.洞口工程应与洞口相邻工程统筹安排、及早完成，施工宜避开雨季及严寒季节。

3.1.2.洞口施工前，应先检查边、仰坡以上的出坡稳定情况，清除悬石、处理危石。施工期间实施不间断监测和防护。

3.1.3.洞顶地表水的处理应满足以下要求：

1．结合现场地形，洞口边、仰坡应及早做好坡面防护，确保洞口稳定。若采用喷锚或砌石护面，坡顶、坡脚宜绿化处理，以防止仰坡范围内地表水下渗和减少对坡面的冲刷。

2．洞顶如有溪沟或排水沟槽应加强养护、整治，确保水流畅通，若岩层裂隙多，地表水有可能渗漏到隧道内时，应用浆砌片石或混凝土铺砌沟底，浆砌片石应用砂浆抹面。

3．洞顶内、仰坡周围的排水系统宜在雨季前及边、仰坡开挖前完成。

3.1.4.隧道开挖应力求早进洞，避免出现深路堑或高边坡，尽量减少对山体的破坏，防止水土流失。

1．洞口土石方工程施工应自上而下分层开挖、分层防护，当地质条件不良时，应采取稳定边坡和仰坡的措施。

2．洞口石方严禁采用洞室爆破开挖，宜采用浅孔小台阶爆破，边、仰开挖应采用预留光爆层法或预裂爆破法。

3．地层为堆积层、断层破碎带、砂砾（卵）土、砂土时宜采用地面注水泥浆或超细水泥浆预加固。

4．有地下水地段，临时止水注浆可采用水泥一水玻璃浆液。

5．洞口段开挖到隧底标高后，应及时施作中心水沟、排水侧沟及出水口。

6．洞口边仰坡的防护应按下列要求进行：

1）永久性防护应按设计图施工，并在隧道施工的初期及早完成。

2）临时防护应视工程地质、施工季节、施工手段等情况，采取喷锚、格构网等措施。

7．洞口工程与相邻工程的连接应符合下列要求：

1）紧邻洞的桥、涵、路基挡护等工程的施工，应结合隧道施工场地布置，适应出碴进料的需要，及早完成。

2）隧道洞口的截、排水系统应与路基排水系统顺接，不得冲刷路基坡面、桥涵锥体、农田房舍。

3）洞口临近有建筑物和构筑物时，开挖爆破应采用控制爆破技术，加强对建筑物的变形观测，并对振动波速进行监测，其值应符合国家现行《爆破安全规程》（GB6722）的有关规定。

3.2.明洞及洞门

3.2.1.明洞施工按设计要求，对地层进行预加固，然后分层开挖和支护，边仰坡分层施做喷锚支护、格构网、植草等方法保持其稳定。

3.2.2.明洞侧壁基础应设置在稳固的地基上，基础埋高宽度应符合设计要求；当两侧侧壁地基松软或软硬不均匀时，应采取措施加以处理。

3.2.3.明洞衬砌结构的施工应符合以下要求：

1．明洞浇注混凝土前应复测中线、高程和模板的外轮廓尺寸（考虑预留沉降），确保衬砌不侵入设计轮廓线。

2．明洞混凝土的灌注应设挡头板、外模和支架，明洞墙、拱混凝土应整体浇注。

3．拱圈混凝土强度应达到混凝土设计强度等级的100%，且拱顶回填土高度达到0.7m时，方可拆除明洞拱架。

3.2.4.明洞的防排水施工应符合以下要求：

1．明洞外模拆除后应及时施作防水层及排水盲管，保证排水畅通。

2．明洞施工应和隧道的排水侧沟、中心水沟的出水口及洞顶的截、排水设施统筹考虑，即明洞施工完成后，洞内的排水应形成顺畅的出水口，洞顶排水系统达到完善、畅通。

3．墙后的排水设施应与填土同时完成，并保证出水口通畅。

3.2.5.隧道洞门应及早完成，并应避开雨季和严寒季节。隧道洞门施工应遵照以下规定：

1．开挖后的坡面应达到稳定、平整、美观的要求。

2．端墙应在土石方开挖后及时完成，基础超挖部分应用与基础同级混凝土和基础同步浇筑，端墙及挡、翼墙的开挖轮廓面应符合设计要求。

3．端墙、挡翼墙基础的基底承载力必须满足设计要求，承载力采用静力触探试验或标准贯入试验检测，必要时采用荷载试验检测。

5.2.2隧道超欠挖的测定方法

| 测定方法及采用的测定仪器 |  |  |
| --- | --- | --- |

4．端墙、挡翼墙基础位于软硬不均的地基上时，除按设计要求处理外还应在分界处设沉降缝。

5．拱墙应与洞内相邻拱墙同时灌注。

6．端墙的泄水孔应与洞外排水系统及时连通。

7．隧道门端和挡翼墙、挡土墙的反滤层、泄水孔、施工缝设置应符合设计及《新建客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》的要求。

8．隧道门的截、排水设施应与洞门工程同步施工，当端墙顶部水沟置于填土上时，填土必须夯填密实。

9．隧道门检查梯、隧道名牌、号标设置应符合设计要求。

3.2.6.明洞及隧道门的模板应符合下列要求:

1.模板及支(拱)架应根据结构型式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。

2．模板及支（拱）架应具有足够的强度、刚度和稳定性，能承受所浇筑混凝土和砌体的重力、侧压力及施工荷载。

3．模板及支架安装必须稳固牢靠，模板及支架与脚手架之间不得相互连接。模板接缝必须严密不漏浆。

4．模板与混凝土的接触面必须清理干净并涂涮隔离剂。

5．混凝土浇筑前，模板内的积水和杂物应清理干净。

6．端、翼墙模板及支（拱）架拆除时，混凝土强度必须符合设计要求，设计无要求时，混凝土强度必须达到设计强度等级的100%，非承重模板拆除时混凝土强度不得低于8MPa。

3.2.7.明洞回填应符合以下要求：

1．明洞回填应在明洞外防水层施做完成且混凝土强度达到设计强度后进行。

2．侧墙回填应两侧对称进行，石质地层中岩壁与墙背空隙不大时用与墙身同级混凝土回填；空隙较大时用片石混凝土或浆砌片石回填密实。土质地层，应将墙北坡面挖成台阶状，用片石分层码砌，缝隙用碎石填塞密实。

3．拱部回填应两侧对称分层夯实，每层厚度不大于0.3m，两侧回填土面的高差不得大于0.5m。回填至与拱顶齐平后，再分层满铺填筑至设计高度。

4．采用机械回填时，应在人工夯填超过拱顶1.0m以上后进行。

5．拱背需作粘土隔水层时，隔水层应与边、仰坡搭接平顺、封闭紧密，防止地表。

4.超前地质预测、预报

4.1.超前地质预测、预报是隧道信息化施工的重要组成部分，施工阶段应将超前地质预测、预报纳入正常施工的工序中，根据地质、水文变化及时调整施工方法和采取相应的技术措施。

4.2超前地质预测、预报应参照《京沪高速铁路工程地质勘察暂行规定》（铁建设【2003】13号）、铁道部现行《铁路工程物理勘探规程》（TB10013）及国家现行《岩土工程勘察规范》（GB50021）等有关规定。

4.3.在地质复杂的长大隧道施工中，在对区域性地质资料进行分析的基础上，采用综合地质预测、预报手段。

4.4.隧道施工期地质预测、报到至少应包括以下内容：

1．断层及断层影响带的位置、规模及其性质。

2．软弱夹层的位置、规模及其性质。

3．不同岩性、围岩级细变化界面的位置。

4．工程地质灾害可能发生的位置和规模。

5．含水构造的位置、规模及其性质。

4.5.超前地质预测、预报目前常用的方法有常规地质法、物理勘探法、钻探法等，施工中应该将几种预报手段综合运用，取长补短，相互补充和印证。

4.5.1.常规地质法：隧道爆破开挖后及时查看掌子面地质状况，描绘地质图。通过与设计资料的对比，提供地质情况预报，地质素描图应归入竣工资料。若设有平行导坑时，先行提供的地质资料对施工更有指导作用。常规地质法适用于为近期开挖、支护提供预报（设平导时视超前正洞的长度）。

4.5.2.物理勘探法：用爆破、激振装置等手段产生弹性波或用仪器发射电磁波，对不同界面反射回的波形进行分析，预测、预报隧道前方的工程地质、水文地质情况，其占用隧道循环时间较少，主要适用于以下范围：

1．适用于对掌子面前方和周围较大范围内的地质构造、洞穴、隐伏含水体等的控测。

2．被探测对象与周围介质之间有明显的物理性质差异。

3．被探测对象具有一定的规模，且地球物理异常有足够的强度。

4．能仰制干扰，区分有用信号和干扰信号。

5．物理勘探应根据探测对象的埋深、规模及其与周围介质的物性差异，选择有效的方法。

6．物理勘探成果判释时，应考虑其多解性，区分有用信息与干优信号。需要时应采用多种方法探测，进行综合判释，并应有已知物探参数或一定数量的钻孔验证。

4.5.3.钻探法是最直观、可靠的超前预报手段，通过对钻孔取样的分析，判断地层变化、岩性差异、地层含水量等信息，根据需要摄制距离远近可采用不同型号的钻机（或取芯、或配合钻孔窥视仪、或根据钻进的速度变化和出水量进行地质分析）。

钻探应符合下列规定：

1）钻探口径和钻具规格应符合现行国家标准的规定。

2）成孔口径应满足取样、测试和钻进工艺的要求。

3）应严格控制非连续取芯钻进的回次进尺，使围岩分界精度符合要求。

4）岩芯钻探的岩芯采取率，对完整和较完整岩体不应低于80%，较破碎和破碎岩体不应低于65%；对需重点查明的部位（滑动带、软弱夹层等）应采用双层岩芯管连续取芯。

5）当需确定岩石质量指标RQD时，应采用75mm口径（N型）双层岩芯管和金刚石钻头。

4.5.4.对富水隧道应及时探明地下水的储量及分布，探水的方法主要采用钻探法，另辅以电法、戏外线法等。

5.开  挖

5.1.一般规定

5.1.1.隧道施工的方法应根据地质条件、断面大小、结构形式、机械配备、周围环境的需要、综合经济效益等因素而确定。

5.1.2.爆破器材的运输、贮存、检验、再加工和销毁应符合《爆破安全规程》（GB6722）的规定。进场的爆破器材应同时具备相关的检验合格证和技术指标及说明书，每批爆破器材在使用前应进行现场测试和检验：

1．爆破器材的外观检查包括：

1）雷管管体不应有压痕、锈蚀、破损、加强帽不应歪斜；

2）导爆管端头封口，无异物或堵塞、无折伤、穿孔、油污，无断药；

3）导火索、导爆索表面无折伤、压痕、变形、霉斑、油污；

4）粉状硝酸铵类炸药不应吸混结块，乳化和水胶炸药不应稀化或变硬。

2．爆破器材的检测项目应包括：

1）爆破漏斗试验；

2）炸药的爆速和殉爆距离试验；

3）导爆管的传爆速度、延时雷管的延时时间；

4）导爆管的起爆网络及其联系接方式的传爆试验；

5）导爆索的爆速、起爆能力；

6）起爆雷管与导爆索的捆扎和导爆管连接件的试验。

5.1.3.开挖作业应符合下列规定：

1．开挖轮廓形状和断面尺寸应设计要求，尽量减小开挖轮廓线的放样误差，宜采用激光指向仪、隧道激光断面仪等辅助手段确定开挖廓线和炮孔位置。

2．通过爆破试验，选择合理的钻爆参数，必要时在施工过程中，根据地质条件的变化和对振动波的监测，不断调整钻爆参数，实现光面爆破，把对围岩、支护及衬砌的扰动减到最小程度。

3．施工过程中应把监控量测、地质预报纳入工序中，作好设计与施工间的信息传递与反馈，修正开挖方法和参数，实现优化设计和安全施工。

4．隧道开挖断面应以衬砌设计轮廓线为基础，考虑预留变形量、测量贯通误差和施工误差等因素适当放大。

5．预留变形量应符合设计规定，或根据围岩级别、隧道宽度、埋置深度、施工方法和支护情况等条件，采用工程类比法确定。当无类比资料时可参照表5.1.1采用：

| 围岩级别 | 单线隧道 | 双线隧道 | 围岩级别 | 单线隧道 | 双线隧道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | —— | —— | Ⅳ | 50~80 | 80~120 |
| Ⅱ | —— | 10~50 | Ⅴ | 80~120 | 100~150 |
| Ⅲ | 20~50 | 50~80 | Ⅵ | 现场量测测定 |  |

注：围岩破碎取大值；围岩完整取小值。

6．测量贯通误差应符合现行《京沪高速铁路测量暂行规定》（铁建设[2003]13号）《新建铁路工程测量规范》（TB10101）的规定。

7．当两相对开挖工作面相距40m时，两端施工应加强联系，统一指挥。当两开挖工作面间的距离剩下10~15m时，应从一端开挖贯通。

8．隧道的开挖应采取一切措施保护围岩的自随能力，主要采取光面爆破、预裂爆破或爆破的机械辅助开挖方法。拱部宜采用光面爆破，侧壁宜采用光面爆破，侧壁宜采用预裂爆破，底板（仰拱）应预留光爆层进行光面爆破。光面爆破和预裂爆破参数应通过试验确定，并根据现场爆破效果不断进行调整。

隧道施工宜根据设计要求选择开挖方法（见附录A）

表5.1.2客运专线隧道主要施工（开挖）方法

表5.1.3客运专线隧道各类施工（开挖）方法适用条件

| 开挖方法 | 适用围岩级别及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 全断面法 | 1．单线隧道Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级围岩； 2.双线隧道Ⅰ、Ⅱ级围岩； 3．地下水状态：干燥或潮湿。 | 循环进尺宜控制在3~4.0m。 |
| 下导洞超前法 | - 单线隧道Ⅲ、Ⅳ级围岩； - 双比隧道Ⅱ、Ⅲ级围岩； - 地下水状态：有渗水或股水。 |  |
| 合阶法 | - 单线Ⅲ级、Ⅳ级围岩； - 双线Ⅲ级围岩； - 地下水状态：干燥或潮湿。 | 台阶长度应有利于施工操作和机械设备效率的发挥，同时应利于支护尽早封闭成环。 |
| 环形开挖预留核心土法 | - 单线Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩； - 双线隧道Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩； - 地下水状态：有渗水或股水。 | 施工中应尽量减少开挖分部，采用大断面分部 |
| 双侧壁导坑法 | - 单线Ⅴ、Ⅵ级围岩； - 双线隧道Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩； - 地下水状态：有渗水或股水。 |  |
| 中洞法 | 双联拱隧道 |  |
| 中隔壁法 （CD法） | 单、双线隧道Ⅴ、Ⅵ级围岩、浅埋隧道、 三线隧道。 |  |
| 交叉中隔壁法（CRD法） | 双线、三线隧道Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩、浅埋隧道。 |  |

5.2.隧道超欠挖的规定

5.2.1.隧道的允许超挖值应符合表5.2.1的规定

表5.2.1隧道允许超挖值（cm）

| 围岩级别 开挖部位 |  | Ⅰ | Ⅱ~Ⅳ | Ⅴ、Ⅵ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拱部 | 线形超挖 | 10 | 15 | 10 |
|  | 最大超挖 | 20 | 25 | 15 |
| 边墙线形超挖 |  | 10 | 10 | 10 |
| 仰拱、隧道底 | 线形超挖 | 10 |  |  |
|  | 最大超挖 | 25 |  |  |

注：1.本表适于炮眼深度不大于3.0m的隧道.炮眼深度大于3.0m时,可根据实际情况另行规定.

2.平均线形超挖值=超挖横断面积爆破设计开挖断面周长（不包括隧底）。

3．最大超挖值是指最大超挖处至设计开挖廓切线的垂直距离。

4．表列数值不包括测量贯通误差、施工误差。如采用预留支撑沉落量时，不应再计超挖值。

5．测量方法采用隧道断面仪或全站仪配反光片进行。

6．超过表5.2.1所列数值的部分按局部坍塌或塌落处理。

5.2.2.隧道超欠挖的测定方法见表5.2.2。

表5.2.2隧道超欠挖的测定方法

| 测定方法及采用的测定仪器 |  | 方法简述 |
| --- | --- | --- |
| 比较施工数量的方法 | 求算开挖出碴数量的方法 | 将实际出碴数量与设计断面工挖数量相比较，此法适用于一个段落的超欠挖统计。 |
|  | 求算衬砌混凝土数量的方法 | 将一个衬砌段的混凝土（含注浆数量）实际用量与设计数量相比较。 |
| 直接量测开挖断面积的方法 | 利用激光束进行测定 | 用激光指向仪或激光经纬仪射在掌子面上的光束测定特定部位的超欠挖的线性值。 |
|  | 用全站仪测定 | 在要测的点位粘贴反光片，用全站仪测定各点的三维坐标，通过计算绘制开挖断面，与设计断面进行比较 |
|  | 用激光隧道限界测量仪 | 由免棱镜测距全站仪和手提电脑组成，对掌子面（或任一断面）测量，直接打印出设计断面与实际断面，并标出设定点的超欠挖值。 |
| 直接尺量的方法 | 直角坐标法 | 在掌子面上用经纬仪、水平仪定出隧道中线和起拱线，从起拱线分别向上、向下每50cm定一水平线，量取两端的开挖轮廓边缘，与设计断面比较。 |
|  | 用衬砌轮廓刚架作基准 | 当防水板铺设专用台车移动时，用直尺量取需测定点至轮廓刚架的最小距离，并考虑喷射混凝土的厚度，以确定超欠挖值 |

５.2.3.采用风钻打眼，炮眼深度在此3m以内时，两茬炮衔接处的台阶不得大于15cm；采用台车打眼，接茬处的台阶高度应按机型而定，但不得大于25cm。

5.2.4.隧道开挖不应欠挖，当围岩完整、石质坚硬时，允许岩石个别突出部分侵入衬砌（每1m2不大0.1m2、高度水大于5cm）。拱脚和墙脚以上1m范围内严禁欠挖。

5.2.5.隧道周边炮眼痕迹保存率是衡量开挖面平整度的一个指标，炮眼痕迹保存率应满足表5.2.5的规定：

表5.2.5.  各种围岩周边炮眼痕迹保存率

| 围岩性质 | 硬岩 | 中硬岩 |
| --- | --- | --- |
| 炮眼痕迹保存率 | ≥80 | ≥60% |

5.3.钻爆开挖

5.3.1.隧道开挖应根据工程地质条件、开挖断面、开挖方法、掘进循环进尺、钻眼机具和爆炸材料等进行钻爆设计。钻爆设计应根据爆破效果调整爆破参数。

钻爆设计的内容应包括炮眼（掏槽眼、辅助眼、周边眼）的布置、深度、斜率和数目，爆破器材、装药量和装药结构，起爆方法和爆破顺，钻眼机具和钻眼要求等。钻爆设计图应包括炮眼布置图、周边眼装药结构图、钻爆参数表、主要技术经济指标及必要的说明。

5.3.2.掏槽炮眼可采用直眼掏槽或斜眼掏槽。

炮眼布置应符合下列规定：

1）周边眼应沿隧道开挖轮廓线布置，保证开挖断面符合设计要求。

2）辅助炮眼交均匀布置在周边眼与掏槽眼之间，力求爆破出的石块块度适合装碴的需要。

3）周边炮眼与辅助炮眼的眼底应在同一垂直面上，掏槽炮眼应加深10cm。

5.3.4.岩石隧道的爆破作业，应采用光面爆破或预裂爆破.光面爆破和预裂爆破参数应通过试验确定。当无试验条件时，有关参数可参照表5.3.1—1~2选用。

5.3.1—1  光面爆破参数

| 岩石类别 | 周边眼间距E(cm) | 周边眼抵抗线W(cm) | 相对距离E/W | 装药集中度q(kg/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 极硬岩 | 50~60 | 55~75 | 0.8~0.85 | 0.25~0.30 |
| 硬岩 | 40~50 | 50~60 | 0.8~0.85 | 0.15~0.25 |
| 软质岩 | 35~45 | 45~60 | 0.75~0.8 | 0.07~0.12 |

5.3.1—2 预裂爆破参数

| 岩石类别 | 周边眼间距E(cm) | 至内排崩落眼间距(cm) | 装药集中度q(kg/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 极硬岩 | 40~50 | 40 | 0.30~0.40 |
| 硬岩 | 40~45 | 40 | 0.20~0.25 |
| 软质岩 | 35~40 | 35 | 0.07~0.12 |

注：1、表5.3.1—1~2列所参数适用于炮眼深度1.0~4.0m，炮眼直径40~50 mm，药卷直径20~25 mm。

2、当断面较小或围岩软弱、破碎或对曲线、折线开挖成形要求较高时，周边眼间距E应取较小值。

3、周边眼底抗线W值在一般情况下均应大于周边眼间距E值。软岩在取较小E值时，W值应适当增大。

4、E/W：软岩取小值，硬岩及断面小时取大值。

5、表列装药集中度q为2号岩石硝铵炸药，选用其它类型炸药时，应修正。

5.3.5.隧道爆破应根据地质、水文条件选择适当的炸药品种一型号；宜采用导爆管毫秒雷管起爆，光面爆破宜选用低密度、低爆速、低猛度或高爆力的炸药。常用炸药、雷管见表5.3.5—1~2。

表5.3.5—1  隧道常用炸药

| 炸药种类 | 适用范围 | 主要特性 |
| --- | --- | --- |
| 岩石硝铵炸药 | 无瓦斯和无矿尘爆炸的隧道 | 对撞击摩擦较敏感但明火不易点燃；容许含水率不大于0.3%；密度0.95~1.1g/mL；猛度12~14mm；爆力280~360mL； 浸水前殉爆距离4~8cm；浸水后殉爆距离2~4cm；爆速决600~3750m/s |
| 乳化炸药 | 无瓦斯和无矿尘爆炸坚硬岩石、有水孔 | 抗水性极好，爆炸威力大，爆破产生的有毒气体少；密度1.05~1.35g/mL；猛度12~20mm；殉爆距离5~12cm；爆速3100~5800m/s |
| 水胶炸药 | 无瓦斯和无矿尘爆炸的坚硬岩石、有水孔 | 抗水性能强，爆炸威力大，但感度较浆状炸药高；密度1.1~1.5g/mL；猛度15.2~20.1 mm;；爆力 330~350mL；殉爆距离6~25cm爆速3500~4600m/s |
| 浆状炸药 | 无瓦斯和无矿尘爆炸的坚硬岩石、有水孔 | 抗水性能强，密度大，爆炸威力大，但感度较低；密度1.1~1.5 g/mL；猛度15.2~20.1mm；爆力326~356mL；殉爆距离10~20cm；爆速3300~5600m/s |
| 铵油炸药 | 无瓦斯和无矿尘爆炸的坚硬岩石、有水孔 | 抗水性能好，不易结块，爆轰稳定，但保存期短；密度0.8~1.0g/；猛度12~18mm；爆力250~300mL；殉爆距离5cm；爆速3300~3800m/s |
| 煤矿许用炸药 | 有瓦斯和矿尘爆炸危险的隧道 | 爆炸产生的爆热、爆温、爆压相对较低；有交好的起爆感度和传爆能力；排放的有毒气体量符合国家标准；炸药成分中不含金属粉末； 容许含水率不大于0.3%；密度0.85~1.1g/Ml；猛度8~12mm；爆力230~290ML；浸水前殉爆距离2~4；爆速3262~3675m/s |

注：各种炸药均为系列产品，因型号不同其性能指标有所差异。

表5.3.5—2  隧道常用雷管

| 段别 | 各种产品的系列名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DH-1 | GB-6378 | DE1 | MG803-B | 半秒雷管（S） |
| 1 | 0 | <13 | 50±15 | <10 | <0.1 |
| 2 | 25±10 | 25±10 | 100±20 | 25 | 0.5±0.2 |
| 3 | 50±10 | 50±10 | 150±20 | 50 | 1.0±0.2 |
| 4 | 75±10 | 75+15 | 250±30 | 75 | 1.5±0.2 |
| 5 | 100 | 110±15 | 370±40 | 100 | 2.0±0.2 |
| 6 | 150±20 | 150±15 | 490±50 | 125 | 2.5±0.2 |
| 7 | 200±20 | 200 | 610±60 | 150 | 3.0±0.2 |
| 8 | 250±20 | 250±25 | 780±70 | 175 | 3.5±0.2 |
| 9 | 310±25 | 310±30 | 980±100 | 200 | 4.0±0.2 |
| 10 | 390±40 | 380±35 | 1250±150 | 225 | 4.5±0.2 |
| 11 | 490±45 | 460±40 |  | 250 |  |
| 12 | 600±50 | 550±45 |  | 275 |  |
| 13 | 720±50 | 650±50 |  | 300 |  |
| 14 | 840±50 | 760±55 |  | 325 |  |
| 15 | 990±75 | 880±60 |  | 350 |  |
| 16 |  | 1020±70 |  | 400 |  |
| 17 |  | 1200±90 |  | 450 |  |
| 18 |  | 1400±100 |  | 500 |  |
| 19 |  | 1700±130 |  | 550 |  |
| 20 |  | 2000±150 |  | 600 |  |
| 21 |  |  |  | 650 |  |
| 22 |  |  |  | 700 |  |
| 23 |  |  |  | 750 |  |
| 24 |  |  |  | 800 |  |
| 25 |  |  |  | 850 |  |
| 26 |  |  |  | 950 |  |
| 27 |  |  |  | 1050 |  |
| 28 |  |  |  | 1150 |  |
|  |  |  |  | 1250 |  |
|  |  |  |  | 1350 |  |

注：各系列非电导爆管雷管延迟（ms）

5.3.6.常用的周边眼装药结构有小直径连续装药、间隔装药、导爆索装药和空气柱装药。一般情况下宜选用小直径连续装药或间隔装药结构；当岩石很软时，可采用导爆索装药结构；当眼深不大于2m时，可采用空气桩状装药结构。

表5.3.66  国产光面爆破专用炸药

| 炸药名称 | 药卷规格 直径×长度(mm×mm) | 爆速(m﹒s-1) | 密度 (g﹒cm3) | 线装药密度 (kg﹒cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号岩石硝铵 | 20×（200~600） | 2900~3200 | 0.85~1.05 | 0.35 |
| 2号岩石硝铵 | 20×（200~600） | 2600~3000 | 0.85~1.05 | 0.35 |
| 2号岩石销铵 | 25×（200~250） | 3000~3200 | 0.85~1.05 | 0.50 |
| 低爆速炸药 | 20×200 | 1800 |  |  |
| 2号煤矿水胶炸药 | 25×500 | 1800 |  |  |
| T—1水胶炸药 | 25×1250 | 5800 |  |  |

5.3.7.钻爆作业必须按照钻爆设计进行钻眼、装药、网路接线和起爆。

1．钻眼作业应符合下列规定：

1）炮眼的深度和斜率应符合钻爆设计。掏槽眼眼口间距误差不大于3cm、眼底间距误差不得大于5cm；辅助眼眼口排距、行距误差均不得大于5cm；周边眼眼口位置误差不得大于3cm，眼底不得超出开挖断面轮廓线3~5cm/m（深眼取大值，浅眼取小值）

2）当采用凿岩机钻眼时，掏槽眼眼口间距误差和眼底间距误差不得大于5cm；辅助眼眼口排距、行距误差均不得大于10cm；周边眼眼口位置误差不得大于5cm，眼底不得超出开挖断面轮廓线15cm。

3）当开挖面凹凸较大时，应按实际情况调整炮眼深度，使周边眼和辅助眼眼底在同一垂直面上。

4）钻眼完毕，按炮眼布置图进行检查并做好记录，对不符合要求的炮眼应重钻，经检查合格后方可装药。

5）采用凿岩机凿孔，当凿孔高度超过2.0m，都应配备与开挖断面相适应的作业台架进行凿孔；钻孔作业应定人定岗，尤其是左右侧周边眼司钻工不宜变动。

2．提高光面爆破效果，除注意地质条件的影响外，应在爆破设计、钻眼准确度等方面采取以下技术措施：

1）周边眼间距与抵抗线的相对距离要合理，通常减小周边眼间距和抵抗线，爆破后轮廓成形好。

2）周边眼装药集中度太大易造成超挖；而太小易造成欠挖。装药结构应均匀分布，眼底可相对加强一些。软岩周边眼装药宜采用导爆索或导爆索束。

3）周边轮廓线和炮眼的放样宜采用隧道激光断面仪或其它类似的仪器，尽量减少人工操作。周边轮廓线的放样误差不大于±2cm。

4）减少周边眼开眼误差：硬岩开眼位置在轮廓线上；软岩可向内偏5~10cm，

5）应减少外插角的误差，一般小于3m时外插角的斜率宜为0.05；大于3m时外插角的斜率宜为0.05~0.03；外插角的方向应与该点轮廓线的法线方向一致。

3．节理发育的软岩隧道宜采用预砌槽机、独臂钻机、自由断面掘进机等机械设备辅助开挖，以保证开挖轮廓面的平整度。

4．所有装药的炮眼应采用炮泥堵塞，泡泥宜采用炮泥机制作的粘土炮泥，堵塞前应事先将炮泥制成炮孔直径稍小一点的炮泥条备用，堵塞长度应通过计算确定；浅孔应将余孔全部堵塞。不得采用炸药的包装材料等代替炮泥堵塞。

5．爆破作业时，所有人员应撤至不受有害气体、振动及飞石伤害的安全地点。安全地点至爆破工作面的距离，在独头坑道内不应小于200m，当采用全断面开挖时，应根据爆破方法与装药量计算确定安全距离。

6．爆破后检查爆破效果，并应符合下列要求：

1）爆破后围岩的稳定情况应符合：硬岩无剥落；中硬岩基本无剥落；软弱围岩无大的剥落或坍塌。

2）超欠挖应符合本细则第5.2.1、5.2.4条规定。

3）开挖轮廓符合设计要求，开挖面平整。

4）爆破进尺达到设计要求，爆出的石块块度满足装碴要求。

5）炮眼痕迹保存率应符合本细则第5.2.5条规定并在开挖轮廓面上均匀分布。

6）两次爆破的衔接台阶尺寸应符合本细则5.2.3条规定。

7．当在浅埋、软岩、邻近有建筑物等特殊情况地段爆破时，应采用仪器检测围岩爆破扰动范围和垂直振速，并采取措施控制爆破对围岩的扰动程度。

8．爆破作业实施中必要时应进行爆破震动监测、噪声监测、空气污染和粉尘监测。爆破振动监测的对象有：

- 附近的建筑物有构筑物的振动。

2）对浅埋隧道地表的建筑物和构筑物的振动。

3）对相邻隧道或地下构筑物的振动。

4）每一新的爆破设计实施时对新喷混凝土、刚脱模的衬砌混凝土的振动等。

5）测得的质点振动速度应符合《爆破安全规程》（GB6722）的规定，若振速超过规定时应调整爆破设计参数。

6.支护

6．1．一般规定

6.1.1.  隧道开挖必须配合及时支护，保证施工安全。

6.1.2.  喷锚支护施工中，应做好下列工作：

1．喷锚支护施工记录。

2．喷混凝土的强度、厚度、平整度等项检查和试验报告。

3．监控量测记录。

4．地质素描资料。

6.1.3.  地软弱围岩施工中要采取多种加固措施提高围岩的自承能力。视围岩的岩性、层理、结构、水文情况采取不同的措施保护围岩,主要方法有:加固地层、稳定掌子面、及时闭合支护结构，一般是三种方法的综合应用。条件允许时，应采用洞内、外加固相结合。

6.1.4.  Ⅴ、Ⅵ级围岩地段应根据设计要求、地层稳定状况、渗水量大小可分别采用超前长管棚或插板配合钢拱架预支护、超前小导管（注浆）配合钢拱架预支护、超前锚杆配合钢架预支护等。

6．2．喷射混凝土

6.2.1.  喷射混凝土材料的进场必须进行检验，除应符合国家、铁道部现行的有关标准外，并应符合下列要求：

1．水泥：

1）应优先采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，强度等级不小于32.5Mpa，水泥用量不宜小于400kg/m3。

2）水泥的安定性、凝结时间均应合格。

3）当有抗冻、抗渗要求时，水泥强度等级不宜低于42.5Mpa；

4）当喷射混凝土遇含有较高可溶性硫酸盐的地层或地下水地段，应按侵蚀类型和侵蚀程度采用相应的抗硫酸盐水泥；

5）当骨料与水泥中的碱可能发生反应时，应选用低碱水泥；

6）当需要喷混凝土有较高的早期强度时，可选用硫铝酸盐水泥或其它早强水泥；

7）有特殊要求时，应使用相应的特种水泥。

2．粗细骨料应符合以下要求：

1）粗骨料应采用坚硬耐久的碎石或卵石（豆石），或两都混凝土。严禁选用具有潜在碱活性骨料，当使用碱性速凝剂时，不得使用含有活性二氧化硅的石料。喷射混凝土中的石子最大粒径不宜大于16mm，喷射改性聚酯纤维混凝土中的石子最大粒径不宜大于10mm，骨料级配宜采用连续级配。按重量计含泥量不应大于1%，泥块含量不应大于0.25%。

2）细骨料应采用坚硬耐久的中砂或粗砂，细度模数应大于2.5，含水率宜控制在5%~7%。砂中小于0.07 mm的颗粒不应大于20%。含泥量不应大于3%，泥块含量不应大于1%

喷射混凝土用的骨料级配宜控制在图6.2.1所给的范围内。

3．外加剂：应对混凝土的强度及围岩的粘结力基本无影响；对混凝土和钢材无腐蚀作用；对混凝土的凝结时间影响不大（除速凝剂和缓凝剂外）；吸湿性差，易于保存；不污梁环境，对人体无害。

4．速凝剂：在使用速凝剂前，应做与水泥的相容性试验及水泥净浆凝结效果试验，严格控制掺量，并要求初凝不应大于5min，终凝不应大于10 min。

在采用其它类型的外加剂或几种外加剂复合使用时也应做相应的性能试验和使用效果试验。

5．水质应符合工程用水的有关标准，水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质，不应使用污水、海水、PH值小于4的酸性水、硫酸盐含量按SO2—4计超过水重1%的水。

6.2.2.  喷射击混凝土的性能、回弹率、粉尘浓度应符合国家现行《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086）的规定，“初期强度”应满足施工需要，即3h强度达到1.5Mpa，24h 强度达到5.0Mpa。

6.2.3.  喷射混凝土的原材料、配合比、拌合、运输、喷射、质量检查等，应符合现行《铁路隧道喷锚构筑法技术规范》（TB10108）有关规定。喷射混凝土因施工方法及环境条件的不同而要求其性能的不同，应以试验喷射确认以上项目的选定。

6.2.4.  喷射混凝土强度宜采用制作试块进行抗压试验：

6.2.5.  喷射混凝土应采用湿喷工艺；混凝土宜采用自动计量配料、强制搅拌机拌和；混凝土搅拌运输车（轮胎式或轨行式）运输；喷射作业宜采用喷射机械手作业，并应符合现行《铁路隧道喷锚构筑法技术规范》（TB10108）和《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086）的有关要求。

6.2.6.  喷射混凝土前，应对受喷岩面进行处理后再喷射混凝土。喷射作业应连续进行，并做好以下各项准备工作：

1．一般岩面可用高压水冲洗受喷面上的浮尘、岩屑，当岩面遇水容易潮解、泥化时，宜采用高压风吹净岩面。

2．若为泥、砂质岩面时应挂设细钢筋网（网格宜大于20×20mm、线径宜小于3 mm），用环向钢筋和锚钉或钢架固定，使其密贴受喷面，以提高喷混凝土的附着力。喷混凝土前，宜先喷一层水泥砂浆，待终凝后再喷射混凝土。

3．设置控制喷射混凝土厚度的标志，一般采用埋设钢筋头做标志。

4．检查机具设备和风、水、电等管线路，并试运转：

5．选用的空压机应满足喷射机工作风压和耗风量的要求；压风进入喷射机前必须进行油水分离；

6．输料管应能承受0.8Mpa以上的压力,并应有良好的耐麻性能；

7．保证作业区内具有良好通风和照明条件。

6.2.7.  喷射混凝土机的性能应符合下列要求：

1．密封性能良好，输料连续均匀；

2．生产率大于5m3/h，允许骨料最大粒径为16mm；

3．混凝土输料距离：水平方向不小于30m，垂直方向不小于20m；

4．机旁粉尘浓度小于10mg/m3。

6.2.8.  对有涌水、渗水或潮湿的岩面喷射前应按不同情阅览室进行处理：

1．大股涌水宜采用注浆堵水后再喷射混凝土。

2．小股水或裂隙渗漏水宜采用岩面注浆或导管引排后再喷射混凝土。

3．大面积潮湿的岩面宜采用粘结性强的混凝土，如添加外加剂、掺合料以改善混凝土的性能。

6.2.9.  喷射作业应遵守下列规定：

1．喷射混凝土必须满足设计的强度、厚度及其与岩面粘结力要求。

2．喷射作业应分段分片依次进行，喷射顺序应自下而上，分段长度不宜大于6m。

3．分层喷射时，后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行，若终凝1h后再进行喷射时，应先用风水清洗喷层表面。

4．喷射混凝土的一次喷射厚度：拱部为60~100mm，侧壁为80~150mm。

5．初喷混凝土在开挖后及时进行，复喷应根据掌子面的地质情况和一次爆破药量分层、分时段进行喷射作业，以确保喷射混凝土的支护能力和喷层的设计厚度；喷射混凝土终凝后3h内不得进行爆破作业。

6．喷射混凝土的回弹率：侧壁不应大于15%，拱部不应大于25%。

7．初期支护表面应平整，无空鼓、裂缝、松酥，并用喷混凝土（或砂浆）对基面进行找平处理，平整度用2m靠尺检查，表面平整度允许偏差：侧壁5cm、拱部7cm。

6.2.10.  喷射混凝土的厚度应符合下列要求：

1．喷射混凝土平均厚度不应小于设计厚度.

2．喷射混凝土厚度检查点数的80%及以上大于设计厚度.

3．喷射混凝土最小厚度不小于设计厚度的2/3。

4．在喷射侧壁下部（台阶法施工上半断面拱脚）及仰拱时，需将上半断面喷射时的回弹物清干净，防止将回弹物卷入下部喷层中形成“蜂窝”，而降低支护强度。

5．洞口浅埋地段、断层破碎带、膨胀岩地段、隧道洞室交叉处，当采用喷射纤维混凝土时，其有关要求应符合国家现行标准《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086）及《钢纤维混凝土结构设计与施工规程》（CECS38）的规定。

6.2.11.  喷射混凝土养护应遵守下列规定：

1．喷射混凝土终凝2h后，应喷水养护，时间不得小于14d。

2．气温低于+5℃时不得喷水养护。

3．冬期施工应符合下列规定：

1）洞口喷射混凝土的作业场合应有防冻保暖措施。

2）在结冰的层面上不得进行喷射混凝土作业。

3）作业区的气温和混合料进入喷射机的温度不应低于+5℃。

4）混凝土强度未达到6Mpa前，不得受冻。

6．3．锚杆

6.3.1.  锚杆施工应符合《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086）、《铁路隧道喷锚构筑法技术规范》（TB10108）的有关规定。

6.3.2.  锚杆材料的品种应符合设计要求，并应进行以下检验：

1．外观质量检验：杆体直径要均匀、一致，无严重锈蚀、弯折。

2．抗拉强度试验应满足工程要求。

3．加工后的锚杆的杆体尺寸应符合设计要求，车丝部分无偏心，有焊接件时焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。

4．根据设计要求、地质条件、使用要求及锚固特性选择锚杆，锚杆使用前，应在现场进行工艺、力学试验。

6.3.3.  锚杆钻孔应符合下列要求L

1．钻孔机具应根据锚杆类型、规格及围岩等情况选择。

2．应按设计要求定出位置，孔位允许偏差为±150mm。

3．钻孔应与围岩壁面或其所在部位岩层的主要结构面垂直。

4．砂浆锚杆的深度误差不得大于±50 mm。

5．钻孔应圆而直，砂浆锚杆的直径应大于杆体直径15 mm，其它锚杆的钻孔直径应与杆体直径相匹配。

6.3.4.  锚杆的长度、砂浆的饱满度可采用质量无损检测；端锚式锚杆应作锚杆扭力矩一锚固力关系试验，并用标定的力矩拧紧螺母（托板）。

1．自钻式锚杆的施工应符合下列要求：

1）自钻式锚杆安装前，应检查锚杆体中孔和钻头的水孔是否畅通，若有异物堵塞，应及时清理。

2）锚杆体钻进至设计深度后，应用水和空气洗孔，直至孔口返气，方可将钻机和连接套卸下，并及时安装垫板及螺母，临时固定杆体。

3）锚杆注浆料宜采用纯水泥浆或1：1水泥砂浆，水灰比宜为0.4~0.5。采用水砂浆时砂子粒径不应大于1.0mm。

4）注浆料应由杆体中孔灌入，水泥浆体强度达10.0Mpa后方可上紧螺母。

6．4．钢筋网

6.4.1  钢筋网施工应符合现行《锚杆喷射混凝土支护技规范》（GB50086）、《铁路隧道喷锚构筑法技术规范》（TB10108）的规定。

6.4.2.  钢筋网材料宜采用Q235钢，钢筋直径为6~8mm，网格尺寸宜采用150mm×150mm~300mm×300mm，搭接长度应为1~2个网格，应采用焊接。

6.4.3.  钢筋应冷拉调直后使用，钢筋表面不得有裂纹、油污、颗粒或片状锈蚀。

6.4.4.  铺设钢筋网应符合下列要求：

1．砂层地段应先铺挂钢筋网，沿环向压紧后再喷混凝土。

2．钢筋网应随受喷面的起伏铺设，与受喷面的间隙一般不大于3cm。与锚杆或其它固定装置连接牢固。

3．开始喷射时，应减小喷头至受喷面的距离，并调整喷射角度，钢筋保护层厚度不得小于4cm。

4．喷射中如有脱落的石块或混凝土块被钢筋网卡住时，应及时清除。

6．5．钢架

6.5.1.  钢架施工应符合铁道部现行《铁路隧道喷锚构筑法技术规范》（TB10108）、《铁路隧道施工规范》（TB10204）的规定。

钢架宜选用钢筋、型钢、钢轨等制成。型钢钢架应采用冷弯成型；格栅钢架应采用胎模焊接。

6.5.2.  钢架加工的焊接不得有假焊，焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。

每榀钢架加工完成后应放在水泥地面上试拼，周边拼装允许误差为±3cm，平面翘曲应小于2cm。

    - 钢架出厂前应经过验收。

    - 钢架应在开挖或喷混凝土后及时架设。

    - 钢架安装应符合下列要求：

1．安装前应清除底脚下的虚碴及杂物。钢架安装允许偏差：钢架间距、横向位置和高程与设计位置的偏差不超过±5cm，垂直度误差为±2°。

2．钢架拼装可在开挖面以进行，各节钢架间以螺栓连接，连接板应密贴。

3．沿钢架外缘每2m应用钢楔或混凝土预制块楔紧。

4．钢架底脚应置于牢固的基础上。钢架应尽量密贴围岩并与钢杆焊接牢固，钢架之间应按设计纵向连接。

6.5.6.  分部开挖法施工时，钢拱架拱脚应打设直径为22mm的锁脚锚杆，锚杆长度不小于3.5m，数量为2~4根。下半部开挖后钢架应及时落底接长，封闭成环。

    - 钢架应与喷混凝土形成一体。钢架与围岩间的间隙应用喷混凝土充填密实；各种形式的钢架应全部被喷射混凝土覆盖，保护层厚度不得小于40mm。

7．装、运与弃碴

7.1.  隧道施工中的装碴运输的模式应根据隧道的断面大小、施工方法、机械设备及施工进度等要求综合考虑，制定可行的方案。

7.2.  装碴运输设备的选型配套应使装碴能力、运输能力与开挖能力相适应，并保证装运能力大于最大的开挖能力。

7.3.  装碴宜采用回转式的电动装载机械，运输宜采用带净化装置的柴油自卸汽车。

7.4.  施工中宜建立工程运输高度，根据施工进度编制运输计划，统一指挥，提高运输的效率。

7.5.  隧道采用无轨运输时，严禁使用汽油的机械进洞，内燃机械宜采用尾气净化装置并加强通风。

7.6.  隧道弃碴场应结合当地自然环境、水土保持、人文景观、运输条件、弃碴利用等因素综合考虑，弃碴场应作好挡墙护坡、排水系统、绿化覆盖等配套设施。

7.7.  隧道内的运输道路应配备与施工方法、运输车辆相适应的跨越设备，并设置信号、标志予以警示，运输车辆不得对已施工的结构造成破坏、损伤。

8．衬  砌

8．1． 一般规定

8.1.1. 二次衬砌混凝土施工应符合现行《新建客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》的有关规定。隧道衬砌应满足设计强度的要求、防水的要求、耐久性的要求。二净衬砌应达到结构密实、表面平整光滑、曲线圆顺。

8.1.2.  混凝土衬砌施工前应对水泥、细骨料、粗骨料、拌制和养护用水、外加剂、掺合料等原材料进行检验，各项技术指标应符合《新建客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》有关规定。

8.1.3.  混凝土生产应采用自动计量的拌合站、搅拌输送车运输、混凝土泵送入模的机械化流水作业线，以保证二次衬砌混凝土的质量。

8.1.4.  Ⅰ～Ⅳ线围岩的二次衬砌应在围岩和衬期支护变形基本稳定后施作，即供脚水平相对净空变化速度小于0.2mm/d，拱顶相对下沉速度小于0.15mm/d。

8.1.5.  浅埋隧道Ⅴ级围岩应根据具体情况确定二次衬砌施作时间；深埋地应力复杂的隧道，应允许围岩较大范围的变形和应力的释放，二次衬砌的施作时间应根据设计和监测结果确定。

8.1.6.  对衬砌完成的地段，应与设计单位密切配合，继续观察和监测隧道的稳定状态，注意衬砌的变形、开裂、侵入净空等现象，并作出长期稳定性评价。

8.1.7.  模板台车的制造应满足以下要求：

1．模板台车的外轮廓在灌注混凝土后应保证隧道净空，门架结构的净空应保证洞内车辆和人员的安全通风。

2．模板台车的门架结构、支撑系统及模板的强度和刚度应满足各种茶载的组合。

3．模板台车长度宜为9~12m。

4．模板台车侧壁作业窗宜分层布置，层高不宜大于1.5m，每层宜设置4~5个窗口，其净空不宜小于45×45cm，两端设检查孔，并设有相应的混凝土输送秘支架或吊架。

5．宜采用穿行式模板台车（配两套以上的模板）

6．模板台车应考虑通风管的穿越形式。

7．模板台车应设置足够的承重螺杆支撑和径向模板螺杆支撑。

8．模板台车拱顶应在适当的位置设置混凝土的封堵装置和检查孔。

9．模板台车上安装的附着式振动器应能单独启动。

10．模板台车上应设有激光（点）接收靶。

11．模板台车制作安装完成后需经过监理部验收后方能进行二次衬砌旗做。

8.1.8.  二次衬砌施工的顺序是仰拱超前，墙、拱整体浇筑。标准断面应采用移动式模板台车，墙、拱整体浇筑。边墙基础高度的设置（水平施工缝）应避开剪应力最大的截面。

8.1.9.  初期支护应与二次衬砌密巾，拱、墙北回填应符合下列规定：

1）隧道拱、墙背后的局部坍塌或塌落，必须回填密实，必要时回填注浆。

2）拱部范围与墙脚以上1m范围内的超挖，应用与衬砌同级混凝土回填。

3）隧底超挖部分应用与隧底结构同级的混凝土回填。

4）其余部位的超挖、坍塌或塌落，可视围岩稳定情况、空隙大小，采用混凝土、片石混凝土回填。

5）所有超挖部分不得用浆砌片石进行回填。

8.1.10.  二次衬砌混凝土施工时应符合下列要求：

1．灌筑前，应清除防水层表面灰粉并洒水润湿。

2．模板台车走行轨道的中线和轨标高误差应不大于±10mm，台车应位后启动微调机构，用仪器校正模板外轮廓与设计净空相吻合，并锁定台车。

3．钢筋混凝土二衬地段，必须用与衬砌混凝土相同配合比的细石混凝土或砂浆制作垫块，确保钢筋保护层的厚度，主筋保护层尺寸不小于30mm，迎水面主筋保护层不小于50mm。

4．采用高效减水剂时，混凝土运到场后应作坍落度检查，泵送混凝土一般以15~18cm为宜。

5．混凝土应对称、分层浇筑，分层捣固。捣固应采用插入式振动器。

6．每衬砌段拱顶部位应预留2个注浆孔。

8.1.11.  二衬混凝土灌注段施工接头应采取以下措施

1．模板台车宜采用带有气囊的端模（堵头板），以防止漏浆。

2．宜加硬橡胶间隙带。

    - 为提高二衬混凝土的施工质量，宜采用以下措施。

1．止拱部混凝土浇筑出现空穴，拱部宜配制流太混凝土灌注。

2．堵头板宜分层设排水孔排出泌浆水。

    - 二次衬砌拆模时间应符合下列规定：

1．一般情况下混凝土强度应达到8.0Mpa以上。

2．初期支护未稳定，二次衬砌提前施做混凝土强度应达到设计强芳的70%以上。

3．特殊情况下，应根据试验及监控量测结果确定拆模时间。

    - 模板台车宜采用43kg/m以上或刚度足够大的型钢为行走轨

道。

8.1.15.仰拱和底板施工应符合下列要求：

1．施工前，应将隧底虚碴、杂物、泥浆、积水等清除干净，并用高压风将隧底吹洗干净，超挖应采用同级混凝土回填。

2．仰拱应超前拱墙二次衬砌，其超前距离宜保持3倍以上衬砌循环作业长度。

3．底板、仰拱的整体浇筑应采用防干扰作业平台、型钢栈桥或组合梁栈桥、针梁式台架等架空设施以保证作业空间；仰拱成型采用浮放模式支架。

4．仰拱、底板混凝土应整体浇筑，一次成型。

5．填充混凝土应仰拱混凝土终凝后浇筑，不得同时浇筑。仰拱拱座应与墙基同时浇筑，排水侧沟应边墙同时浇筑。

6．仰拱施工缝和变形缝应作防水处理。

7．膨胀岩性地段，开挖后应及时施作仰拱。

8．填充混凝土强度达到5Mpa后允许行人通地，填充混凝土强度达到设计强度的100%后允许车辆通行。

8．2．耐久性混凝土施工

    - 二次衬砌耐久性混凝土材料的选用

1．水泥应满足以下要求：

1）一般应采用品质稳定的硅酸水盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，其强度等级宜为42.5；

2）硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥中的C3A含量一般不宜超过8%，水泥细度（比表面积）不超过350m2/kg，游离氧化钙不超过15%。

3）为改善混凝土的抗裂性，水泥的含碱量（按Na20当量计）不宜超水泥质量的0.6%，或混凝土内的总含碱量（包括所有原材料）应不超过3.5kg/m3。

2．骨料应满足以下要求：

1）质地均匀坚固、粒形和级配良好、吸水率低、空隙率小（粗骨料的松散堆积密度一般应大于1500kg/m3，空隙率应小于40%；对不同细度模数的砂子，控制4.75mm、0.6mm和0.15mm筛的累计余量分别为0~5%、40%~70%和≥90%）；

2）粗骨料的压碎指标不大于7%，吸水率不大于2%，针片状颗粒不宜超5%。且于高抗冻混凝土的粗骨料吸水率不宜大于1%；

3）处于冻融循环下的混凝土，宜进行骨料的坚固性试验，坚固性试验的失重率应小于5%（细骨料）和8%（粗骨料）；

4）对于可能处于干湿交潜、冻融循环下的混凝土，粗、细骨料中的含泥量应分别低于0.7%和1%；粗、细骨料中的水溶性氯化物折合氯离子含量均不应超过骨料质量的0.02%；

5）氯盐环境作用下的混凝土，不宜采用抗掺透性较差的岩质（如花岗岩、砂岩）作为粗、细骨料应通过专门的验证。

3．化学外加剂应符合以下要求：

1）各种外加剂应有厂商提供的推荐掺量与相应减水率、主要成分（包括复配组分）的化学名称、氯离子含量、含碱量以及施工中必要的注意事项（如超量或欠量使用时的有害影响、掺主方法和成功的使用证明等）；

2）当混合使用高效减水剂、引气剂、缓凝剂、膨胀剂、阻锈剂及其它防腐剂进，应事先专门测定它们之间的相容性；

3）外加剂的氯离子含量不得大于混凝土中胶凝材料总重的0.02%，高效减水剂中的硫酸钠含量不宜大于减水剂干重的15%；

4）氯化钙不应作为混凝土的外加剂作用；

5）各种阴锈剂的长期有效性需经检验，一般不的使用亚硝酸钠类阴锈剂。

4．拌和用水：

1）应符合现行标准得有关规定；

2）配筋混凝土不得采用海水作为拌和水；

3）当混凝土可能处于氯盐腐性环境时，混凝土拌和用水中得氯离子含量不宜大于200mg/1。

5．矿物掺和料：

1）矿物掺和料必须品质合格、来料均匀、来源固定，掺和料的掺量应根据设计对混凝土各龄期强度、混凝土的工作性和耐久性以及施工条件和工作特点（如环境气温、混凝土拌和物温度、构件尺寸等）而定；

2）矿物掺和料中不应含有放射性物质、可溶性（包括可升化而释放的）有毒物质或对混凝土性质有害的物质，并应有相应的检验证明和生产厂家出具的产品检验合格证书；

3）矿物掺和料宜使用二种或二种以上的掺和料复合而成的磨细矿物掺和料。

8.2.2.  耐久性混凝土配合比应满足以下要求：

1．硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥宜与矿物掺和料一起使用。

2．硫酸盐等化学腐蚀介质作用下的混凝土不宜单独使用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥作为胶凝材料，应在硅酸盐水泥中加入大掺量的矿物掺和料。对于硫酸盐环境所需使用硅酸盐类的抗硫酸盐水泥，也需掺有矿物掺和料，在极其严惩的硫酸盐腐蚀环境下则不能使用硅酸盐类水泥，而应工之以其它类型的水泥并通过试验验证。

8.2.3.  耐久性混凝土的施工应满足以下条件：

1．耐久性混凝土施工过程中施工、监理单位应各自委派专人负责记录混凝土运送到工地的时间和出机坍落度、浇筑时间和浇筑时的坝落度、浇筑时洞内温度与混凝土浇筑温度、浇筑段长度、浇筑高度的控制以及养护方式、养护过程，包括养护开始时间、养护中的衬砌表面温度与降温速率、拆模时间与拆模时洞内温度等。

2．耐久性混凝土的早期强度，在不掺缓凝剂的情况下，要求12小时搞压强度不大于6Mpa或24小时不大于10Mpa。

3．耐久性混凝土施工过程中如果出现裂缝，要记录裂缝出现的时间、部位、尺寸和处理等情况。

4．拆模后应对渗漏水部位进行衬砌内注浆，并对渗水部位混凝土裂经纹进行处理，对0.2mm以下的细小裂纹,采取密封剂封闭裂纹;对于裂纹宽度大于0.2mm的裂缝，采用压注注缝胶修补。必要时对裂缝部位混凝土表面实行涂膜封闭。

5．钢筋保护层及钢筋的定位宜采用工程塑料制作的保护层定位夹或定型生产的纤维砂浆块。当使用细石混凝土垫块定位保护层厚度时，垫块的尺寸形状宜为工字型或锥形，垫块的强度应高于衬砌结构本体强度，水胶比不大于0.4；衬砌结构两侧面和底面的垫块应到少4个/m2，绑扎垫块和钢筋的铁丝头不得伸入保护层内。

6．耐久性混凝土的搅拌宜采用卧轴式、行星式或逆流式搅拌机并严格控制搅拌时间。

7.混凝土的入模温度应视洞内温度而调整，混凝土的入模温度应控制在25℃以下。施工过程中估计混凝土温度与拉应力的变化，提出混凝土温度的控制值，并在施工养护过程中实际测定关键截面的中部点温度和离表面约5cm深处的表层温度（包括仰拱和底板），实行严格的温度控制。衬砌结构任一截面在任一时间内的内部最高温度与表层温度之差一般不大于20℃，新浇筑混凝土与上一区段衬砌混凝土或围岩之间的温差不大于20℃，洒于混凝土表面的养护温度低于混凝土表面温度的差值不大于15℃，混凝土的降温率最大不宜超过3℃/d。

8．混凝土泵送的坍落度不宜过大以避免离析或泌水。如发现坍落度不足，不得擅自加水，应当在技术人员的指导下用追加减水剂的方法解决。

9．插入式振动棒需变换其在混凝土中的位置时，应竖向缓慢拔出，不得在混凝土浇筑仓内平拖。泵送下料口应及时移动，不得用插入式振动棒平拖驱赶下料口处堆积的拌和物将其推向远处。

10．混凝土强度应达到0.8Mpa以上方能拆模。

11．耐久性混凝土洒水养护时间不得小于14d，整个养护期内不得间断。当采用养护剂养护时，养护剂应符合《水泥混凝土养护剂》（JC901）规定。

9．监控量测

9.1.  监控量测工作必须紧接开挖、支护作业，接设计要求进行布点和监测，并根据现场情况及时进行调整量测的项目和内容。量测数据应及时分析处理，并与工程类比法相结合，及时调整支护参数或施工决策。

9.2.  监控量测应作为施工组织设计一个重要组成部分，为施工管理及时提供以下信息：

1．围岩稳定性和支护、衬砌可靠性的信息。

2．二次衬砌合理的施作时间。

3．为施工中调整围岩级别、修改支护系统设计和变更施工方法提供依据。

9.3.  开工前应根据隧道规模、地形、地质条件、支护类型和参数、施工方法等，进行监控量测设计。该设计应包括：量测项目、量测仪器、测点布置、量测频率、数据处理及量测人员组织等。

9.4.  隧道监控量测的项目应根据工程特点、规模大小和设计要求综合选定。量测项目可分必测项目和选测项目两大类（见表9.4—1~2）。必测项目在采用喷锚构筑法施工时必须进行；选测项目应根据工程规模、地质条件、隧道埋深、开挖方法及其它特殊要求，有选择地进行。

表9.4—1  监控量测必测项目

| 序号 | 监测项目 | 测试方法和仪表 | 测试精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洞内、外观察 | 现场观察、地质罗盘 |  |  |
| 2 | 衬砌前净空变化 | 隧道净空变化测定仪（收敛计、隧道激光断面仪、全站仪） | 0.1mm | 全站仪采用非接触观测法 |
| 3 | 拱顶下沉 | 水准测量的方法，水准仪、钢尺 | 1mm | 一般进行水平收剑量测 |
| 4 | 地表下沉 | 水准测量的方法，水准仪、塔尺 | 1mm | 浅埋隧道必测（H0≤2b） |
| 5 | 二次衬砌后净空变化 | 隧道净空变化测定仪（收敛计） | 0.01mm |  |
| 6 | 沉降缝两侧底板不均匀沉降 | 三等水准测量 | 1mm | 沉降缝两侧底板（或仰拱填充层面）沉降 |
| 7 | 洞口段与路基过渡段不均匀沉降观测 | 三等水准测量 | 1mm | 洞口底板（或仰拱填充层面）与洞口过渡段的沉降 |

注：H0—隧道埋深；b—隧道最大开挖宽度

表9.4—2  监控量测选测项目

| 序号 | 监测项目 | 测试方法和仪表 | 测试精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表下沉 | 水准测量的方法，水准仪、塔尺 | 1mm | H0＞2B时 |
| 2 | 隧底隆起 | 水准测量的方法，水准仪、塔尺 | 1mm |  |
| 3 | 围岩内部位移 | 多点位移计 | 0.1mm |  |
| 4 | 围岩压力 | 压力盒 | 0.001Mpa |  |
| 5 | 二次衬砌接触压力 | 压力盒 | 0.001Mpa |  |
| 6 | 钢架受力 | 钢筋计 | 0.1 Mpa |  |
| 7 | 喷混凝土受力 | 混凝土应变计 | 10με |  |
| 8 | 锚杆杆体应力 | 钢筋计 | 0.1 Mpa |  |
| 9 | 二次衬砌内应力 | 混凝土应变计 | 0.1 Mpa |  |
| 10 | 爆破振动观测 | 爆破振动记录仪爆破振动记录仪 |  | 临近建筑物 |
| 11 | 围岩弹性波速度 | 弹性波测试仪 |  |  |

注：H0—隧道埋深；b—隧道最大开挖宽度

  - 隧道施工过程中应进行洞内、外观察。

  - 洞内观察可分开挖工作面观察和已施工地段观察两部分。

1．开挖工作面观察应在每次开挖后进行。观察中发现围岩条件恶化时，应立即采取相应处理措施；观察后应及时绘制开挖工作面地质素描图、填写开挖工作面地质状态记录表和施工阶段围岩级别判定卡；

2．在节理、裂隙发育的镶嵌状、块状脆性硬岩地段应重视观察围岩的节理、裂隙走向及发育程度，对易引起坍塌的岩块及时进行锚杆支护或喷射混凝土封闭；

3．对已施工地段的观察每天至少走行一次，主要是观察喷射混凝土、锚杆、钢架和二次衬砌等的工作状态。

9.7.  洞外观察重点应在洞口段和洞身埋置深度较浅地段，其观察内容应包括地表开裂、地表沉陷、边坡及仰坡稳定状态、地表水渗透情况等。

9.8.  净空变化、拱顶下沉和地表下沉（浅埋地段）等必测项目应设置在同一断面，其量测断面间距及测点数量应根据围岩级别、隧道埋深、开挖方法等按表9.8规定进行。

表9.8必测项目量测断面间距和每断面测点数量

| 围岩级别 | 断面间距（m） | 每断面测点数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 净空变化 | 拱顶下沉 |
| Ⅴ～Ⅳ | 5~10 | 1~2条基线 | 1~3点 |
| Ⅳ | 10~30 | 1条基线 | 1点 |
| Ⅲ | 30~50 | 1条基线 | 1点 |

注：1洞口及浅埋地段断面间距取小值。

2各选测项目量测断面的数量，宜在每级围岩内选有代表性的1~2个。

3软岩隧道的观测断面适当加密。

9.8.1.  拱顶下沉、收敛量测衬读数宜在3~6h内完成，其它量测应在每次开挖后12h内取得衬读数，最迟不得大于24h，且在下一循环开挖前必须完成。

    - 测点应牢固可靠、易于识别，并注意保护，严防爆破损坏。

    - 拱顶下沉和地表下沉量测基点应与洞内、外水准基点建立联系。

隧道浅埋地段地表下沉的量测宜与洞内净空变化和拱顶下沉量测在同一横断面内。当地表有建筑物时，应在建筑物周围增设地表下沉观测点。

9.8.4.  横断面方向应在隧道中线两侧每隔2~5m布设地表下沉侧点，每个断面设7~11点，监测范围应在隧道开挖影响范围以内。

9.8.5.  地表下沉量测应在开挖工作面前方，隧道埋深与隧道开挖高度之和处开始，直到衬砌结构封闭、下沉基本停止时为止。

    - 地表下沉量测频率应与拱顶下沉和净空变化量测频率相同。

9.8.7.  隧道衬砌沉降缝两侧不均匀沉降观测、洞口段与洞口过渡段不均匀沉降观测频率应15d进行一次。洞内沉降缝每侧宜布设四个以上观测点；洞口布点视过渡段的情况而定，根据沉降曲线确定道广西壮族自治区施作时间。

9.8.8.  各项量测项目量测频率应根据位移速度和量测断面距开挖面距离，分别按表9.8.8—1和9.8.8—2确定。

9.8.9.  当按表9.8.8—1~2选择量测频率出现较大差异时，宜取量测频率较高的作为实施的量测频率。

表9.8.8—1  量测频率（按位移速度）

| 位移速度(mm/d) | 量测频率 |
| --- | --- |
| ≥5 | 2次/d |
| 1~5 | 1次/d |
| 0.5~1 | 1次/2~3d |
| 0.2~0.5 | 1次/3d |
| ＜0.2 | 1次/7d |

表9.8.8—2  量测频率（按距开挖面距离）

| 管理等级 | 管理位移（mm） | 施工状态 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ | U＜U0/3 | 可正常施工 |
| Ⅱ | U0/3≤U≤2 U0/3 | 应加强支护 |
| Ⅰ | U＞(2 U0/3) | 应采取特殊措施 |

注：U—实测位移值；U0—最大允许位移值。

2．根据位移变化速度判别：

1）净空变化速度持续大于5.0mm/d时，围岩处于急剧变形态，应加强初期支护系统。

2）净空变化速度小于0.2mm/d时，围岩达到基本稳定。

3）在浅埋地段以及膨胀性和挤压性围岩等情况下，应采用其它指标判别。

4）根据位移时态曲线的形态来判别：

ⅰ)当围岩位移速率下降时（du2/d2t＜0）围岩趋于稳定状态；

ⅱ）当围岩位移率保持不变时（du2/d2t＝0），围岩不稳定，应加强支护；

ⅲ）当围岩位移速率不断上升时（du2/d2t＞0），围岩进入危险状态，必须立即停止掘进，加强支护。

9.8.13.  施工中应将现场监控量测作为工序引入作业循环，并结合地质预报作出评价，优化设计参数，实施动态管理。

9.8.14.  监控量测工作必须紧跟开挖、支护作业。按设计要求布设监测点，并根据具体情况及时调整或增加量测的内容。量测数据应及时分析处理，并将结果反馈给设计、监理，实现动态设计、动太施工。

10．防排水

10．1．一般规定

10.1.1.  隧道工程防排水，应采取“防、排、截、堵相结合，因地制宜，综合治理”的原则，采取切实可靠的施工措施，达到防水可靠、排水通畅、经济合理的目的。对水资源的保护有严格要求的隧道，防排水应采取“以堵为主、限量排放”的原则。对地表水和地下水应做妥善处理，使洞内外形成一个完整的防排水系统。

10.1.2.  隧道工程施工防排水应积极采用经过试验和鉴定并经实践检验行之有效的新材料、新工艺、新技术，根据工程的水文地质条件、耐久性要求、施工技术水平、防水等，选用适宜的材料。

10.1.3.  隧道正洞和设备洞衬砌防水等级应达到国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108）规定的一级防水标准，衬砌结构不允许渗水，衬砌结构表面无湿渍。

10.1.4.  隧道工程施工防水应提高混凝土自防水性能，衬砌混凝土抗渗等级不得低于P8。

10.1.5.  隧道工程施工防水应以施工缝、变形缝防水为重点，施工缝防水应同时采用背贴式止水带与中埋式止水带或遇水膨胀止水条的防水措施；变形缝防水应同时采用中埋式止水带及其它两种可靠的防水措施。

10.1.6.  隧道工程施工防水应重视初期支护的防水，并辅以注浆防水和防水层加强防水，满足结构设计和使用要求。

    - 隧道工程施工排水应进行处理，达标后排放，并应符合现行《污水综合排放标准》（GB8978）的规定。对排、渗水可能造成地下水污梁时，应采取隔离措施。

    - 隧道工程施工前功尽弃应对地表及隧道附近的井泉、池沼、水库、溪流进行调查，并应进行观测与试验，找出渗漏根源，按设计要求进行防渗处理。

10．2．注浆防水

10.2.1.  隧道工程施工应根据地质情况、掘进和支护的方式、支护预期的变形量、相邻隧道的相互影响及其它构筑物的位移、沉降、水资源保护的要求进行注浆防水方案的选择。

10.2.2.  对地质预测、预报有大量涌水的软弱地层地段，宜采用地表或洞内全封闭预注浆。

1）预注浆应根据岩层裂隙状态、地下水情况、加固范围、设备性能、浆液扩散半径和对注浆效果的要求等综合分析确定注浆孔数、布孔方式及钻孔角度。

2）预注浆段的长度应视具体情况合理确定，宜为20~50m；掘进时必须保留止水岩盘的厚度，一般为3~8m。

3）岩石地层预注浆设计压力应根据围岩水文地质条件合理确定，宜比静水压力大0.5~1.5Mpa；当静水压力较大时，宜为静水压力的2~3倍；注浆泵的压力应达到设计压力的1.3~1.5倍。

4）注浆方法应根据水文地质情况、机械设备等综合因素选择。

5）钻孔位最大允许偏差为50mm，钻孔偏斜率最大允许偏差为0.5%，同时应满足设计要求。

6）钻注浆顺序为：先钻注布置在隧道顶板上的注浆孔，后钻注隧道两侧孔，最后钻注底板孔；或先内圈孔后外圈孔；或先无水孔后有水孔。

7）预注浆后的渗水量应小于设计允许值，浆液固结体达到设计强度后方可开挖。

10.2.3.  在开挖后如有渗漏水或大股涌水时，宜采用掌子面和环向围岩注浆，围岩注浆布孔应符合下列规定：

1．在软弱地层或水量较大处布孔。

2．大面积渗漏，布孔宜密，钻孔宜浅。

3．裂隙渗漏，布孔宜深。

4．大股涌水，布孔应在水流上游，且从涌水点四周由远到近布设。

    - 初期支护施工后有渗漏水的地段，应在初期支护上凿孔进行回填注浆。

围岩注浆及初期支护后回填注浆施工顺序应符合下列要求：

1）沿隧道轴线由低到高、由下往上、由少水处到多水处钻注。

- 在多水地段，应先两头向中间钻注。

10.2.5.  二次衬砌施工后应利用预留的预浆管(孔)对拱顶部位进行回填注浆。回填注浆应在衬砌混凝土强度达到设计强度的70%后进行。

1．衬砌后有渗漏水时应采用衬砌内注浆，注浆孔应根据衬砌渗漏水情况布置，孔深为衬砌厚度的1/3~2/3之间。衬砌内注浆可采用电冲击锤成孔，专用注浆泵注浆，浆液采用化学浆液或超细水泥浆液。

2．回填注浆及衬砌内注浆压力应小于0.5Mpa。

10.2.6.  浆液注入量可根据扩散半径及岩层裂隙率计算确定。

10.2.7.  预注浆的注浆材料可参考下列原则综合比较，合理确定注浆材料：

1．水注浆材料：

1）浆液具有良好流动性、可灌性。

2）浆液耐久性强。

3）固化时体积收缩小，与岩石、混凝土、砂土等有一定的结力。

4）浆液结合率高，固结后有较高的强度等级和抗渗性。

5）稳定性好，注浆时材料不产生离析和沉淀。

6）原材料来源丰富、便于运输与储存，在常温、常压下较长时间存放不改变其基本性质，存放不受温度、湿度变化的影响，同时价格适宜。

7）浆液无毒、无臭，不污染环境，对人体无害。

8）浆液对注浆设备、管路、混凝土结构物及橡胶制品等无腐蚀性，并容易清洗。

9）浆液配制方便，工艺及设备简单、操作容易简便。

2．动水注浆材料的满足静水注浆材料的要求下，还需考虑以下条件：

1）优异的填充性，注入后浆液几乎不会发生流失到限定范围以外的现象。

2）注入时，抗分散性好。

3）具有良好的止水性能。

4）为防止浆液的大量流失及满足快速充填的要求，浆液的凝胶时间可根据需要调节（视现场涌水流量及流速大小而确定）

5）结石体防冲刷性能好。

3．目前已有的注浆材料不可能同时满足上列全部要求，施工中应根据具体情况选用能满足上列几项的浆液即可。

4．注浆前应做压水或吸水试验，选择浆液类型和浓度。

5．单孔注浆结束的条件，应符合下列规定：

1）预注浆各孔段均达到设计终压并稳定10min，且注浆量不小于设计注浆量的80%、进浆速度为开始进浆速度的1/4。

2）衬期支护后衬砌前围岩注浆达到设计终压。

3）其它各类注浆应满足设计要求。

10.2.8. 预注浆及围岩注浆后，必须在分析资料的基础上进行注浆效果检查，可采取钻孔取芯法对注浆效果进行检查；或乾地压（抽）水试验，当检查孔的吸水量大于1.0ι(min·m)时，必须进行补充注浆；或采取连续测流量的方法，当所测流量小于设计涌水量时，则注浆效果满足要求。注浆结束后注浆钻孔及检查孔应封填密实。

10.2.9. 注浆应防止对环境的污染，在注浆施工期间及工程结束后，应对水源取样检查。当有污梁时，应及时采取相应措施。

1．水泥类浆液宜选用强度等级不低于32.5的水泥，其它浆液材料应符合11.2.10条规定。注浆前应对浆液的配合比，工艺流程经现志试验合格再施工。

2．水泥浆液性能的调整方式：

1）调整水泥浆液的凝胶时间：浆注解中可掺入氯化钙、水玻璃等速凝剂。

2）为提高浆液稳定性和可灌性，可掺分散剂或悬浮剂（膨润土、甲基纤维素、羧乙纤维、聚乙烯醇、聚丙烯酸及基盐类等）。

3）为控制水泥浆液扩散范围，提高注浆堵水效果，可在水泥浆液中掺加速凝剂或早强剂。

4）降低浆液在含水层中的稀释率，改善浆液的强度，可在水泥浆中掺入一定的增强型防水剂，使浆液水化物质呈现胶状态且在输浆管内承压后不脱水，以加大单液水泥浆的粘度与胶凝时间的可调范围。

5）使用水泥—水玻璃浆液时应掺入增加耐入性的外加剂，以提高浆液的后期强度。

10.2.10. 在涌水量大、压力高的地段钻孔时，应先设置带闸阀的孔口管，当出现大量涌水时，拔出钻具，关闭孔口管上的闸板阀，待做好准备后，进行注浆；当掌子面岩层破碎，应先设置止浆墙和孔口管。孔口管理入岩石深度随最大注浆压力而定，长度比止浆墙总厚大500mm；孔口管应为无缝钢管，直径应根据开孔钻头选择。

10.2.11. 高压注浆若未装孔口管或在公段注浆时，应设置止浆塞。止浆塞应采用富于弹性且耐磨性能好的橡胶制作，止浆塞直径应小于钻孔直径的2~4mm，长度为10mm，并能承受注浆终压的要求。

10.2.12. 注浆过程中应做好施工记录，包括孔位、孔径、孔深、浆液配比、注浆压力、注浆量等。

10.2.13. 钻孔施工中，钻机可选用回转式、冲击式钻机及凿岩机等进行钻孔。注浆孔径一般为70~180mm，注浆段的长度应根据施工机具的配备确定。

10.2.14. 注浆设备的选择遵循以下原则：

1．在灌注水泥浆等颗粒浆液时，宜采用活塞式注浆泵或泥浆泵。

2．浆中掺砂时则采用专用砂浆泵。

3．若进行化学注浆，可按需要选用单液或双液专用注浆泵。

  - 结构防排水

10.3.1. 排水纵、横、环向盲管、中心排水管（沟）的施工应符合以下要求：

1．排水盲管的管材、直径应符合设计要求；透水孔的规格、问距符合设计要求。

2．环向排水盲管沿纵向设置的间距应满足设计要求，并应根据洞内渗、漏水的实际情况，在地下水较大的地段应加密设置排水盲管。

3．纵向集水盲管应与环向排水盲管、泄水管用变径三通连为一体，形成完整的排水系统。

4．排水盲管应紧巾渗水岩壁安设，减小地下水由围岩进入排水盲管的阻力；排水盲管布置应圆顺，不得起伏不平。

5．排水盲管应固定牢固，并采取适当的保护措施，防止水泥浆窜入、堵塞排水盲管

6．排水管路系统的连接应牢固、畅通，纵向排水盲管安装坡度符合设计要求，通向水沟的泄水管应有足够的泄水坡。

7．横向排水盲管接头应牢固、水路通畅。

8．中心排水管（沟）管径符合设计要求，管身不得变形、不得有裂缝，管身上部透水孔畅通。中心排水管（沟）基础的总体坡度、段落坡度、单管坡度应协调一致，并符合设计要求，不得高低起伏。管路埋设好后，应进行通水试验，发现漏水、积水，立即处理。

10.3.2. 在隧道埋深大、节理发育、地下水丰富的情况下，为保证衬砌结构外围排水畅通，消除衬砌结构构静水压力大，可在初期支护（喷射混凝土层）完成之前视情况埋设排水半管或线形排水板，形成暗埋、永久式排水通道系统，浆水引隧道纵向排水管或通过盲沟（管）引入排水沟排出洞外。

10.3.3. 排水半管理设应把实初期支护喷射混凝土分为2~3层喷射，其施工工艺应符合以下规定：

1．当隧道开挖后在围岩表面有线流或股流时，均设排水半管或线形排水板，在排水管周围喷射厚度为1~2cm水泥砂浆后，再进行喷射混凝土作业。

2．有必要时在无渗漏水地段，每隔一定间距，在其喷层表面上、下打设排水孔，安装排水半管或线形排水板，使隧道在使用期内因地下水的迁移变化而产生的渗漏水能顺利排出洞外。

3．隧道同一断面只能铺设一道排水管，避免造成初期支护出现蒲弱断面或薄弱带。

4．排水半管铺设时，利用工作平台，根据裂缝形状或打孔位置，排水半管紧贴岩面，用水泥钉每隔30cm对称钉牢，然后喷射速北水泥砂浆封固。

5．施工中必须严格控制各喷层厚度，保证排水半埋设数量，避免凿槽或返工。各层排水半管铺设或各喷层的间歇时间，必须在前一层喷射混凝土终凝后进行。

10.3.4. 防水板各项技术参数需达到设计要求。

1、防水板铺设应超前二次衬砌施工9~20m，并设临时挡板防止机械损伤和电火花灼伤防水板，同时与开挖掌子面应保持一定的安全距离。

2、铺设防水板前应对初期支护采用简单易行的锤击声音检查，必要时辅以其它须探手段；对衬期支护的渗漏水情况进行检查，并采取有效措施进行处理；初期支护表面应平整，无空鼓、裂缝、松酢，并用喷混凝土（或砂浆）对基面进行找平处理，表面平整度应符合（2）要求：

3．D/L≤1/6                 （22）

4．式中   L——初期支护表面相邻两凸面间的距离；

5．D——初期支护表面相邻两凸面凹进去的深度；

6．防水板铺设宜采用专台车铺设，台车应具备以下要求：

a)防水板专用台车应与模板台车的行走轨道为同一轨道；轨道的中线和轨面标高误差应小于±10mm。

b)台车前端应设有初期支护表面及衬砌内轮廓检查刚架，并有整体移动（上下、左右）的微调机构。

c)台车上应配备能达到隧道周边任一部位的作业平台。

d)台车上应配备辐射状的防水板支撑系统。

e）台车上应配备提升（成卷）防水板的卷扬机和铺放防水板的设施。

g)专用台车上应设有激光（点）接收靶。

7．防水板铺设应符合下列要求：

a)铺设前进行精确放样，弹出标准线进行试铺后确定防水板一环的尺寸，尽量减少接头。

b)防水板铺设应采用无钉铺设工艺，宜采用从下向上的顺序铺设，松紧应适度并留有余量（实铺长度与弧长的比值为10：8），检查时要保证防水板全部面积均能抵到围岩。

c)用带热塑性圆垫圈的射钉将缓冲层平整顺直地固定在基层上，缓冲层搭接宽度50mm，可用热风焊枪点焊，每幅防水板布置适当排数垫圈，每排垫圈距防水板边缘40cm左右，垫圈间距：侧壁80cm，2~3个垫圈/m2，顶部40cm，3~4个垫圈/ m2

d)两幅防水板的搭接宽度不应小于100mm。

e）环向铺设时，先拱后墙，下部防水板应压住上部防水板。

f）防水板之间的搭接缝应采用双爆缝、调温、调速垫楔式功能的自动爬行式垫合机热熔焊接，细部处理或修补采用手持焊枪，单条焊缝的有效焊接宽度不应小于10mm，焊接严密，不得焊焦焊穿。

g)防水板纵向搭接与环向接处，除按正常施工外，应再覆盖一层同类材料的防水板材，用热焊焊接。

h）三层以上塑料防水板的搭接形式必须是“T”型接头。

i）分段铺设的卷材的边缘部位预留至少60cm的搭接余量并且对预留部分边缘部位进行有效的保护。

j）绑扎或焊接钢筋时，采取措施应避免对卷材造成破坏。

k）混凝土振捣时，振捣棒不得接触防水板，以防防水板受到损伤。

8．防水板铺设质量检查应符合以下要求：

a)防水板质量检查应按《新建客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》进行。

b）防水板的搭接缝焊接质量检查应按充气法检查，将5号注射针与压力表相接，用打气筒进行充气，当压力下降过快，说明有未焊好处。用肥皂水涂在焊缝上，有气炮的地方重新补焊，直到不漏气为止。

10.3.5. 隧道宜采用分区隔离防排技术，区段的长度应根据洞内渗漏水量的大小确定，富水地段可按衬砌段长度分区，分区采用带注浆管的背贴式止水带，发生渗漏水时可进行注浆。

10.3.6. 防水混凝土的施工配合比应通过试验确定，施工配合比抗渗等级应比设计要求提高1组（0.2Mpa）；在有冻害地段及最冷月平均气温低于-15℃的地区，防水混凝土的抗渗等级还应适当提高；防水混凝土处于侵蚀性介质中防水混凝土的耐侵蚀系数，不应小于0.8。

1．水混凝土结构的裂缝宽度不得大于0.2mm，并不得贯通；当为钢筋混凝土时，迎水面主筋保护层厚度不应小于5cm。

2．防水混凝土施工应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108）的有关规定，防水混凝土采用的材料应符合表22规定

表22   防水混凝土施工材料技术要求

| 材料名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 水泥 | 水泥的强度等级不应低于32.5级，宜为42.5级； 在受侵蚀性介质作用时，应按介质的性质选用相应的水泥； 在受冻融作用时，应优先选用普通硅酸盐水泥，不宜用火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥。 不得使用过期或受潮结块的水泥，并不得浆不同品种或强度等级的水泥混合使用。 |
| 砂、石 | 除应符合现行《铁路混凝土与砌体工程施工规范》（TB10210）《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》（TB10424）附录B的规定外，砂宜采用中砂，含泥量不应大于3%，泥块含量不应大于0.5%。石子宜采用连续级配，其最大粒径不大于40mm，对于抗渗等级为P6的混凝土：含泥量不应大于1%，泥块含量不应大于0.5%；对于抗渗等级P8的防水混凝土：含泥量不应大于0.5%，泥块含量不应大于0.25%；不得使用碱活性骨料。 |
| 水 | 拌制混凝土所用的水，应符合现行《混凝土拌合用水标准》（JGJ63）的规定 |
| 外加剂 | 除应符合现行国家标准《混凝土外加剂》（GB8076）、《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119）或行业标准一等品及以上的质量要求和其它有关环境保护的规定，品种和掺量应经试验确定。 |
| 掺合料 | 应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB1596）、《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿碴粉》（GB/T18046）规定。粉煤灰的级别不应低于二级，掺量不宜大于20%；硅粉掺量不应大于3%；其它掺合料的掺量应经过试验确定。 |
| 总碱量 | 每立方米防水混凝土中各类材料的总碱量（Na20当量）应符合现行《铁路混凝土工程预防碱一骨料反应技术条件》（TB/T3054）的规定，并不得大于3kg。 |
| 氯离子含量 | 混凝土中氯离子含量应符合现行国家《混凝土结构设计规范》（GB50010）的相应规定。 |

3．防水混凝土的配合比应符合下列规定：

1）胶凝材料用量不得小于320kg/m3；砂率宜为40%，泵送时可增至45%；胶砂比宜为1:1.5~1:2.5；水胶比不得大于0.55；对于P12以上的防水混凝土水胶比不得大于0.5。

2）防水混凝土入泵坍落度宜控制在120±20mm，入泵前坍落度每小时损失值不应大于30mm，坍落度总损失值不应大于60mm。

3）掺和引气剂或引气剂减水剂时，混凝土含气量应控制在3%~5%。

4）防水混凝土采用预拌混凝土时，缓凝时间宜为6~8h。

4．防水混凝土施工应符合以下规定：

1）防水混凝土拌和物必须采用微机控制计量的拌和机械搅拌，计量允许偏差：水泥、水、外加剂、掺和料为±1%；砂、石为±2%。搅拌时间不应小于2min。掺外加剂时，应根据外加剂的技术要求确定撑伴时间。

2）使用粉状减水剂时，减水剂宜预溶成一定浓度的溶液。

3）二次衬砌所用模板，要求接缝严密、不漏浆液，内外模板之间不得用螺栓拉杆或铁丝穿透固定，以免留下透水通道。

4）防水混凝土应采用高频机械振捣密实，振捣时间宜为10~30s，以混凝土泛浆和不冒气泡为准，应避免漏振、欠振和超振，当掺加引气剂或引气型减水剂时，应采用高频插入式振捣器振捣，振捣椿树不得直接接触防水板。

5）浇筑拱顶应防止防水板绷紧，施工中可浆绷紧的防水板割开，交将切口封焊严密再浇筑混凝土，确保封顶混凝土的厚度。

10.3.7.施工缝、变形缝、埋设件的防水施工应符合现行《地下工程防水技术规范》（GB50108）的规定。

1．衬砌结构混凝土施工应连续一次浇筑完成，宜少留施工缝，拱圈、仰拱、底板不得留纵向施工缝。施工缝设置与施工应遵守下列规定：

1）墙体纵向施工缝不宜留设在剪力与弯矩最大处或底板与侧壁的交接处，应留在高出底板顶面不小于30cm的墙体上；

2）墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于30cm

3）纵向施工缝浇灌混凝土前，应将其表面凿毛，清除浮粒和杂物，用水冲洗干净，保持湿润，可铺上一层厚25~30mm的1：1水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂并及时浇筑混凝土；

4)设止水条的环向施工缝施工时，在端面应预留浅槽，槽应平直，槽宽比止水条宽1~2mm，槽深为止水条厚度的1/2；

5）施工缝内采用中埋式止水带时，应确保位置准确、固定牢靠；

6）施工中应采取措施保证待贴止水条或预设止水带的混凝土界面洁净。

2．变形缝施工应符合上列规定：

1）变形缝的位置、宽度、构造型式应符合设计要求；

2）缝内两侧应平整、清洁、无渗水；

3）缝底应先设置与嵌缝材料无粘结力的背衬材料或遇水膨胀止水条；

4）嵌缝应密实。

3．止水带宜选用橡胶止水带或钢边橡胶止水带。对水压力大、变形大的施工缝、变形缝应选用钢边止水带，当地下水有腐蚀性介质的应选用氯丁橡胶、三元乙丙胶材质的止水带。当设计选用其它新型、成熟、可靠的材料时，其物理性能应符合国家相关标准的要求。

1）橡胶止水带的材质、形状、尺寸、物理机械性能应符合设计及现行《橡胶止水带》（HG/T2288）的规定；

2）止水带的宽度宜控制在300~350mm，并视水压力大小调整宽窄；止水带的截面尺寸用精度为0.05mm的卡尺，其它尺寸用精度为1mm的卷尺检查测量。两种典型止水带断面结构见图1）7：

- 橡胶止水带产品外观质量应符合表1）7—规定：

表1）.7—1  橡胶止水带新产品外观质量要求

| 序号 | 缺陷名称 | A部份 | B部份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气泡 | 直径不大于1mm的气泡，每米不允许超过3处 | 直径不大于2mm的气泡，每米不允许超4处 |
| 2 | 杂质 | 面积不大于4mm2的杂质，每米不允许超3处 | 面积不大于8mm的杂质，每米不允许超过3处 |
| 3 | 接缝缺陷 | 不允许有裂口及“海绵”的现象。高度不大于1.5mm的凸起每米不超2处 | 不允许有裂口及“海绵”现象。高度不大于1.5mm的凸起每米不超过2处 |
| 4 | 凹痕 | 不允许 | 允许有深度不超过0.5mm，面积不大于10mm2每米不超过4处 |
| 5 | 中孔偏心 | 中心孔周边对称部位厚度差不超过1mm |  |

4）胶止水带物理机械性能及检验标准见表1）7—2

表1）7—2  橡胶止水带物理机械性能及检验标准

| 序号 | 项目 |  |  | 指标 |  |  | 试验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B型 | S型 | J型 |  |
| 1 | 硬度（昭尔A）（度） |  |  | 60±5 | 60±5 | 60±5 | GB531 |
| 2 | 拉伸强度（MP） |  |  | 15 | 12 | 10 | GB528；采用I型试样 |
| 3 | 扯断伸长率（%） |  |  | 380 | 380 | 300 |  |
| 4 | 压缩永久变形 |  | 70℃×72h（%） | 35 | 35 | 35 | GB7759；采用B型试样；压缩率25% |
|  |  |  | 23℃×168h（%） | 20 | 20 | 20 |  |
| 5 | 撕裂强度（N/m） |  |  | 30 | 25 | 25 | GB/T529 |
| 6 | 脆性温度（℃） |  |  | -45 | -40 | -40 | GB1682 |
| 7 | 热 | 70 | 硬度变化（邵尔A）（度） | +8 | +8 |  | GB3512 |
|  | 空 气 老 化 | ℃×72h | 拉伸强度变化率（降低）（%） | 12 | 10 |  |  |
|  |  |  | 伸长率变化率（降低）（%） | 300 | 300 |  |  |
|  |  | 70℃×96 h | 硬度变化（邵尔）（度） |  |  | +8 |  |
|  |  |  | 拉伸强度变化率（降低）（%） |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 伸长率变化率（降低）（%） |  |  | 250 |  |
| 8 | 臭养老化（50pphm；20%；48h |  |  | 2级 | 2级 | 0级 | GB7762；矩形试样 |

注：1  B型适用于变形缝用止水带；S型适用于施工缝止水带；J型适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带。

2 本表参照（GB18173.2制定。其中压缩永久变形指标反遇了橡胶止水带的使用性能，是重要的指标项目。

5）钢边橡胶止水带的物理力学性能见表1）.7—3：

表1）.7—3  钢边橡胶止水带的物理力学性能

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 硬度（邵尔A） |  | 62±5 |
| 拉伸强度（Mpa） |  | ≥18 |
| 拉断伸长率（%） |  | ≥400 |
| 压缩永久变形（70℃×24h），% |  | ≤35 |
| 撕裂强度（N/mm） |  | ≥35 |
| 热老化70℃×168h | 硬度变化（邵尔A） | ≤+8 |
|  | 拉伸强度（Mpa） | ≥16.2 |
|  | 扯断伸长率（%） | ≥320 |
| 拉伸永久变形（70℃×24h，拉伸100%） |  | ≤20 |
| 橡胶与金属带粘合试验 | 破坏类型 | 橡胶破坏(R) |
|  | 粘合强度（Mpa） | ≥6 |

6)止水带的安装应符合以下规定：

a）止水带埋设位置应准确，其中间空心圆环应与变形缝重合。

b）止水带应固定在挡头模板上，先安装一端，浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护，固定时只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏止水带本体部分；；大定水带时，应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。

c) 止水带定位时，应使其在界面部位保持平展，不得使橡胶止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调正。

d) 止水带安装完成后应对止水带的埋设位置进行检查；

e) 检查止水带安装的横向位置，用钢卷尺量测内模到止水带的距离，与设计位置相比，偏差不应超5cm。

f) 检查止水带安装的纵向位置，通常止水带以施工缝或伸缩缝为中心两边对称，用钢卷尺检查，要求止水带偏离中心不能超过3cm。

g) 用角尺检查止水带与衬砌端头模板是否正交，否则会降低止水带的有效长度。

7）止水带的长度应根据施工要求事先向生产厂家定制（一环长），尽量避免接头，如确需接头，应满足以下要求（见图7）8）：

a）橡胶止水带接头必须粘接良好，不应采用不加处理的“搭接”。

b）粘接前应做好接头表面的清刷与打毛，接头处选取在衬砌结构应力较小的部位，粘接可采用热硫化连接的方法，搭接长度不得小于10cm，焊接缝宽不小于50cm。

c) 冷接法应采用专用粘结剂，冷接法搭接长度不得小于20

d) 设置止水带接头时，应尽量避开容易形成壁后积水的部位，宜留设在起拱线上下。

8）止水带接头的检查：

a）检查接头处上下止水带的压茬方向，此方向应以排水畅通、将水外引为正确方向，即上部止水带靠近围岩，下部止水带靠近隧道衬砌。

b）接头强度检查：用手轻撕接头。

c) 观察接头强度和表面打毛情况，接头外观应平整光洁。

d) 抗拉伸强度不低于母材的80%；不合格时重新焊接或粘接。

9）在浇捣靠近止水带附近的混凝土时，应严桥控制浇捣的冲击力，避免力量过大而刺破橡胶止水带，同时还必须充分震捣，保证混凝土与橡胶止水带的紧密结合，施工中如发现有破裂现象应及时修补。

10）衬砌脱模后，若检查发现施工中有走模现象发生，致使止水带过分偏离中心，则应适当凿除或填补部分混凝土，对止水带进行纠偏。

11）止水条宜选用制品型遇水膨胀止水条。其物理力学性能应符合下表的规定。

表11） 制品型遇水膨胀橡胶止水条物理力学性能

| 序 号 | 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度（邵尔A），度 |  | 42±7 |
| 2 | 拉伸强度（Mpa） |  | ≥3.5 |
| 3 | 体积膨胀倍率（%） |  | ≥450 |
| 4 | 扯断伸长率（%） |  | ≥200 |
| 5 | 反复浸入试验 | 拉伸强度（Mpa） | ≥3 |
|  |  | 体积膨胀倍率（%） | ≥350 |
|  |  | 扯断伸长率（%） | ≥200 |
| 6 | 低温弯折—20℃×2h |  | 无裂纹 |
| 7 | 防霉等级 |  | 低于2级 |

注：硬度为推荐项目，其余均为强制项目；成品切片测试应达到标准的80%；接头部位的拉伸强度不得低于上表标准性能的50%；体积膨胀倍率是浸泡后的试样质量与浸泡前的试样质量的比率。

12）遇水膨胀止水条的施工应符合以下规定：

a) 拆除混凝土模板后，凿毛施工缝，用钢丝刷清除界面上的浮碴，并涂2~5mm厚的水泥浆，待其表面干燥后，用配套的胶粘剂或水泥钉固定止水条，再浇注下一环混凝土。

b) 遇水膨胀止水条接头处应重叠搭接后再粘接固定，沿施工缝形成闭合环路，其间不得留断点（见图12）9）。

c) 止水条定位后至浇注下一环混凝土前，尽量避免被水浸泡，必要时加涂缓膨剂，防止其提前膨胀。

d) 振捣混凝土时，振捣棒不得接触止水条。

e) 挡头板制作时应考虑预留安装止水条的浅槽。

13）带注浆孔遇水膨胀止水条施工应符合以下规定：

a) 安装止水条界面的处理及止水条的固定方法同上。

b) 将止水条上的预留注浆连接管套入搭接的另一条止水条上连接二通上（见图12）0）。

c) 根据所安装止水条的长度，约在30m处安装三通一处，三通的直线两端有一头插入止水条内，另一头插入注浆连接管内。以备缝隙渗漏水时注浆（见图12）11）。

d) 注浆连接管与三通连接件应粘结牢固，保证注浆管通畅。安装在三通上的备用注浆管，应引入衬砌内侧。

10．4． 施工排水

洞内施工排水应符合下列要求：

1． 洞内顺坡排水水沟断面应能满足隧道中渗漏水和施工废水的排出需要。排水沟应经常清理。

2． 施工期间运输轨道的道床，不应阻止塞隧底水流，可设横向截水沟并汇入两侧的排水沟。

3．洞内反坡排水方式，可根据坡度、水量和设备情况布置管路和泵站，一次或分段接力排出洞外。集水坑的容积应按实际排水量确定，其位置确定应考虑减少施工干扰。配备抽水机的能力应大于排水量20%以上，并应有备用台数。

4. 利用铺助坑道排泄正洞水流时，应根据流量的大小与需要，设置排水沟，保证排水畅通，严防坑道内积水和漫流。

11．通风、防尘与风水电供应

11.1. 通风与防尘

11.1.1. 隧道在整个施工过程中，作业环境应符合下列职业健康及安全标准：

1．空气中氧气含量，按体积不得小于20%。

2．粉尘容许浓度，每立方米空气中含有10%以上的游离二氧化硅的粉尘不得大于2mg。每立方米空气中含有10%以下的游离二氧化硅的矿物性粉尘不得大于4mg。

3．有害气体最高容许浓度：

1）一氧华碳最高容许浓度为30mg/m3；在特殊情况下，施工人员必须进入工作面时，浓度可为100 mg/m3，但工作时间不得大于30min；

2）二氧化碳按体积计不得大于0.5%；

3）二氧化物（换算成NO2）为5 mg/m3以下。

4．隧道内气温不得高于28℃。

5．隧道内噪声不得大于90Db。

11.1.3. 隧道施工独头掘进长度超过150m时，应采用机械通风.通风设计应根据坑道长度、断面大小、施工方法、设备条件等综合确定；施工通风宜采用压入式或混合式通风并辅以射流风机；有条件时宜采用巷道式通风。

11.1.4. 隧道施工通风的风速,全断面开挖时不应小于0.15m/s，在分部开挖的坑道中不应小于0.25m/s，但均不应大于6m/s。

11.1.5. 通风机的功率与通风管的直径应根据隧道独头掘进长度、运输方式、断面大小和通风方式等计算确定。

11.1.6. 通风机的安装与使用应符合下列要求：

1．主风机安装必须满足通风设计的要求，洞内辅助风机应安装在新鲜风流中；对于压入式通风，主风机应架设在距洞口大于30m、一定高度的高架上。

2．主风机应保持正常运转，如需间歇时，因停止供风而受影响的工作面必须停止工作。

3．通风机前后5 m范围内不得堆放杂物，通风机进气口应设置铁箅，并应装有保险装置，当发生故障时应能自动停机。

4．通风机应有适当的备用数量。

5．当巷道内的风速小于通风要求最小风速时，可布设射流风机来卷吸升压，提高风速。

11.1.7. 通风管的安装应符合下列要求：

1．单独压入式的进风管口或吸（压）出式的出风管口应设在洞外，前者宜在洞口里程30m以外，后者则应做成烟囱式。

2．通风管靠近开挖工作面的距离应根据具体情况确定。压入式通风出风口距开挖工作面的距离不大于（4~5）（A为隧洞断面积，m2）；吸出式进风口距工作面的距离不大于1.5。

3．采用混凝土式通风时，当一给通风机向前移动，另一组通风机的管路应相应接长。两组通风机管交错的距离不得小于20~30m。压出式风机吸风口距工作面的距离应不大于炮烟抛散距离；压入式风管出风口应引入主风循环的回风流中。

4．通风管应优先采用高频率热塑焊接工艺加工的软风管，通风管应优先采用加长的风管节，尽量减少接头个数；通风管的安装应平顺，接头严密，每100m平均漏风率不应大于1%，弯管平面轴线的弯曲半径不得小于通风管直径的3倍。

5．长、特长隧道施工在断面净空允许的前提下，应采用大直径风管。

6．通风管破损时，应及时修理或更换。当采用软风管时，靠近风机部分，应采用加强型风管。

7．通风管路安装完成后应高速至整个风路稳、直、无扭曲、无皱褶。

11.1.8. 隧道施工应采用综合防尘措施，并按规定时间测定作业区粉尘和有害气体浓度。

11.1.9. 钻眼作业应采用湿式凿岩。

11.1.10. 凿石及装碴作业应做好下列事项：

1．凿岩机钻眼时必须先送水后送风。

2．放炮后必须进行喷雾、洒水。

3．出碴前宜用水淋湿全部石碴和附近的岩壁。

4．新鲜风流连续经过几个工作面时，在两工作面间和混合式通风系统中两组通风管交错的距离范围内，应根据防尘效果，决定是否增加喷雾器，净化风流中的粉尘。

11.1.11. 施工人员均应佩带防尘口罩。

11.1.12. 有沙尘的作业场所，粉尘浓度每月至少应测定一次，洞内空气每月至少应取样分析一次。洞内作业人员应定期体检，保障健康。

11．2．供风

11.2.1. 隧道掘进应采用空压机供风，空压机的功率应能满足同时工作的各种风动机具的最大耗风量的要求。

11.2.2. 空压机站及设在洞口附近，当有多个洞口需集中供风时，可选在适中位置，但应靠近用风量较大的洞口。

11.2.3. 空压机站应有防水、降温和保温设施；距离居民区较近时应有防噪音、防振动的措施。

11.2.4. 隧道工作面风压不应小于0.5Mpa，其高压风管的直径应根据最大送风量、风管长度、闸阀等条件计算确定，独头供风长度大于2000m时宜考虑设洞内压风站。

11.2.5. 风管的安装和使用应符合下列要求：

1．高压风管应敷设平顺，接头严密，不漏风。

2．在洞外地段，当风管长度大于100m和温度变化较大时宜安装伸缩器，靠近空压机150m以内，风管的法兰盘接头宜用石棉衬垫。

3．长度大于1000m时，应在高压风管最低处设置油水分离器，定时放出管中的积油和水。

4．洞内高压风管应敷设在电缆电线相对的一侧，风管的前端至开挖面距离宜保持30m，并用分风器连接高压软风管。当采用导坑或台阶法开挖时，软风管的使用长度不宜大于50m。

5．各种闸阀在安装前应拆开清洗，阀门应进行水压强度试验，合格后方可使用。

6．高压风管在安装前应进行检查，有裂纹、创伤、凹陷等现象时不得使用，管内不得保留有残余物和其它脏物。

7．高压风管使用中应有专人负责检查、养护。

  - 供水

1．水源的水量应满足工程和生活用水的需要。有高山自然水源时，应蓄水利用。水池高度应能满足洞内最大水压的要求。

2．水池的容量应有一定的储备量，满足洞内外集中用水的需要。

3．采用机械抽水站供水时，应有备用的抽水机。

4．工程和生活用水使用前必须经过水质鉴定。

11.3.2. 隧道工作面的水压不应小于0.3Mpa，水管的直径应根据最大供水量、管路长度、弯头、闸阀等条件，计算确定。

11.3.3. 高压水管的安装和使用应符合下列要求：

1．管路应敷设平顺，接头严密，不漏水。

2．水池的总输出管路上必须安装总闸阀；主管路上每隔300~500m应安装闸阀。

3．洞内水管前端至开挖面宜保持30m距离，并用高压软管连接分水器。洞内软管的长度，一般情况下不宜大于50m。

4．洞内水管管路应敷设在电缆、电线相对的一侧，不得妨碍运输；当与水沟同侧时，不得影响排水。

5．钢管在安装前应进行检查，有裂纹、创伤、凹陷等现象时不得使用，管内不得保留有残余物和其它脏物。

6．管路使用中应有专人负责检查、养护。

  - 供电

11.4.1. 隧道供电电压应符合下列要求：

1．供电线路可采用400V/230V三相四线系统。

2．动力设备应采用三相380V。

3．照明电压：作业地段不得大于36V，成洞和不作业地段可采用220V。

4．线路未端的电压降不得大于10%。

11.4.2. 变压器容量应按电气设备总用量确定。当单台电动设备容量超过变压器容量1/3时，应适当考虑增加起动附加容量。

11.4.3. 洞外变电站宜设在洞口附近，并应靠近负荷集中地点和设在电源来线一侧。变电站电源线当需跨越施工地区时，其最低点蹑人行道和运输线路的最小高度应满足：电压35kv时7.5m，6~10 kv时6.5m ，400v时6m。

11.4.4. 洞内电线布置和安装应符合下列要求：

1．成洞地段固定的电线路，应用绝缘良好的胶皮线架设。施工地段的临时电线路宜采用橡套电缆。竖井、斜井宜使用铠装电缆。

2．照明和动力电线路安装的同一侧时，必须分层架设。电线悬挂高度应满足：400v以下不小于2m，6~10kv不小于3.5m。

3．36v低压变压器应设在安全、干燥处，机壳接地，输电线路长度不得大于100m。

4．动力干线上的每一分支线，必须装设开关及保险装置，严禁在动力线路上加挂照明设施。

5．成洞地段用6~10kv高压电缆送电及洞内设置6~10kv变电站时，应符合下列要求：

1）洞内高压变电站，应设置在不使用的横通道内，变压器与周围及上下洞壁的最小距离，不得小于300mm，同时应按规定要求设置安全防护设施。

2）洞内高压电站之间的距离宜为1000m，由变电站分别向相反两方向供电，每一方供电距离宜采用500m。

3）洞内高压变电站应采用井下高压配电装置或相同电压等级的油开关柜，不宜使用跌落式熔断器。低压则宜采用成套组合电器和带负荷调压变压器，也可采用带有空气断路器的井下低压配电盘或临时装设自动空气开关。

11.4.5. 隧道施工作业地段必须有足够的照明。采用普通光源照明时，其照度应满足表11.4.5的要求.

表11.4.5  隧道施工照明标准

| 施工作业地段 | 照度标准（lx） |
| --- | --- |
| 施工作业面 | 平均照度不小于30 |
| 开挖地段和作业地段 | 10 |
| 运输巷道 | 6 |
| 特殊作业地段或不安全因素较多地段 | 15 |
| 成洞地段 | 4 |
| 竖井内 | 8 |

11.4.6. 不安全因素较大的地段可加大照度。

11.4.7. 在主要交通道路、洞内抽水机站或竖井等重要处所，应有安全照明。漏水地段照明应采用防水灯头和灯罩。

11.4.8. 各种电气设备和输电线路应有专人经常进行检查维修、调整等工作，其作业要求应参照《电力建设安全工作规程》（DL5009）、《电力建设防护规程》的有关规定办理。

12．特殊岩土和不良地质地段隧道施工

12．1． 一般规定

1．施工前必须根据设计提供的工程及水文地质资料，结合现场实际情况，进行分析研究，制定完整的施工技术方案。并结合紧急预案，做好技术、物资、机械的储备，避免地质灾害的发生。

2．隧道施工时，应根据具体情况制定地质预测、预报方案。

3．根据地质预测、预报的结果应不失时机地调整施工方案。

4．必须加强量测工作，并及时反馈量测结果。

12．2．富水软弱破碎围岩

富水软弱破碎围岩隧道的开挖应符合下列要求：

12.2.1. 采用超前地质预测预报手段，提前了解开挖工作面前方地持、地下水情况，采取有效的预防防措施。

12.2.2. 施工中宜采用注浆堵水结合超前钻孔限量排水。

12.2.3. 特大涌水时可采且辅助坑道排水，辅助坑道开挖应超前适当距离。

12.2.4. 当地下水与地表水连通时，经技术、经济比选取，宜采用注浆堵水措施。当隧道埋深在20m以内时，可采用地表注浆；当隧道埋深超过20m时，则应采用开挖工作面预注浆。

12.2.5. 宜采用正台阶预留核心土环形开挖法。双线和多线隧道宜采用中隔壁法、交叉中隔壁法或双侧壁导坑法。

12.2.6. 掘进循环进尺宜为0.5~1.0m。

12.2.7. 富水软弱破碎围岩隧道的支护应符合下列要求：

12.2.8. 宜采用超前小导管注浆、管棚、钢架、钢盘网、喷射混凝土等多种支护手段，构成强支护体系。

12.2.9. 根据支护的位移量测结果，评价支护的可靠性和围岩的稳定状态，及时高速支护参数，确保施工安全。

12.2.10. 富水软弱破碎围岩隧道施工时应采取加强防排水的技术措施。防排水系统施工应符合下列要求：

1．衬砌混凝土应按防水混凝土要求施工，施工缝、变形缝的防水处理必须满足质量要求。

2．防水层铺设前应对喷射混凝土基面作平整和清除浮碴处理。

3．防水层铺设应平顺，并密贴喷射混凝土基面，接缝应采用常规法、充气法或真空法检查，确保严密可靠。

4．必须先进行注浆并达到止水目的后，方可铺设防水层。防水层铺设后，严禁在铺设防水层范围内注浆。

5．排水盲管安装前应对岩面进行平整，纵横向排水管和水沟应在衬砌施工前完成，基底应清理干净，确保排水顺畅。

6．富水软弱破碎围岩隧道的衬砌施工应符合下列要求：

7．复合式衬砌应根据监控量测结果确定施作时间。

8．仰拱必须及时施作，形成封闭结构。

12．3． 岩爆

12.3.1. 隧道施工中可能发生岩爆时，应遵循以防为主，防治结合的原则，对开挖面前方的围岩特性，水文地质情况等进行预测、预报，当发现有较强烈岩爆存在的可能性时，应及时研究施工对策措施，作好施工前的必要准备。

12.3.2. 在岩爆隧道施工过程中，应采用下列方法进行地质预报：

1．以超前探孔为主，辅以地震波，电磁波、钻速测试等手段。

2．开挖面及其附近的观察预报，通过地质的观察、素描，分析岩石的“动太特性”，主要包括岩体内部发生的各种声响和局部岩体表面的剥落等。

3．采用工程地质类比法进行宏观预报。

12.3.3. 应根据岩爆强度大小对其进行严格分级，针对不同的岩爆级别可采取下列技术措施：

1．微弱岩爆地段，可直接在开挖面上洒水，软化表层，促使应力释放和调整。

2．中等岩爆地段，在隧道开挖断面轮廓线外10~15cm范围同，在侧壁及拱部，打设注水孔，并向孔内喷灌高压水，软化围岩，加快围岩内部的应力释放。

3．对双线或多线隧道，可先掘进贯通一个断面积为15~30m2的小导洞，使岩层中的高地应力得以部分释放，再进行隧道的开挖。

4．在可能发生岩爆的隧道中施工，应遵循下列要求：

1）一般情况下应适当控制循环进尺。

2）采用光面爆破技术，使隧道周边圆顺，降低岩爆发生的强度。

3）采用网喷钢纤维混凝土，应采用喷射机械手进行作业。

4）对于岩爆强烈的开挖面，可采用超前锚杆，对开挖面前方的围岩进行锁定。

5）在拱部及两侧侧壁布置预防岩爆的短锚杆，锚杆长度宜为2m左右，间距宜为0.5~1.0m，并宜与钢纤维喷射混凝土联合使用，形成喷锚加固作用。

12.3.4. 隧道施工中，一旦发生岩爆，应立即采取下列处理措施：

1．停机待避，同时进行工作面的观察记录，如岩爆的位置、强度、类型、数量以及山鸣等。

2．在工作面、侧壁和拱部，每一循环内进行2~3次找顶。

3．采用能及时受力的锚杆。

4．采用喷射锚纤维混凝土，厚度宜为5~8cm。

5．当用台车钻眼，岩爆的强度在中等以下时，可在台车及装碴机械、运输车辆上加装防护钢板，避免岩爆弹射出的块体伤及作业人员和砸坏施工设备。

12．4．挤压性围岩

12.4.1. 在软弱、破碎等围岩地段开挖隧道，受高地应力影响，造成隧道挤压产生大变形时，即可判定为挤压性围岩隧道。

12.4.2. 挤压性围岩隧道开挖应根据断面大小采用微台阶法、双侧壁导坑法、中隔壁法和交叉隔壁法等分部开挖法。

12.4.3. 挤压性围岩隧道支护应符合下列要求：

1．支护体系应采取及时支护、限制变形、及时封闭成环的原则。

2．支护可采用可压缩锚杆和多层钢纤维的喷锚等。

3．采用可缩式钢架时，应快速封闭成环。

4．喷射钢纤维混凝土宜采用逐层加喷作业，并在隧道纵向预留间隙。

5．支护的总压缩量应与预留变形量一致。

12.4.4. 挤压性围岩隧道的衬砌应符合下列要求：

1．衬砌应采用仰拱超前、墙拱一次成型的方法灌筑。

2．在稳定性很差或地应力复杂的地段，应加强初期支护，衬期支护可分几次施做，二次衬砌的施作时间待变形趋于稳定后施作，并对二次衬砌采取下列加强措施：

3．增加衬砌厚度；

4．采用钢纤维混凝土衬砌；

5．采用钢筋混凝土衬砌。

12．5．膨胀岩

12.5.1. 膨胀岩隧道的施工方法，应根据膨胀岩的特性，并结合隧道的断面尺寸、施工条件、围岩稳定情况、地下水活动状况等因素，综合研究决定。

12.5.2. 膨胀岩隧道的防排水，应采用以防为主，防、堵、截、排相结合的原则，并结合当地的气象、水文、地质条件，因地制宜地进行。施工时应采取下列措施：

12.5.3. 膨胀岩隧道浅埋地段的地表低洼处必须填平，小河沟（槽）可采用浆砌片石封闭，防止地表水下渗。

12.5.4. 在断层破碎带、节理发育、地下水丰富地段应及时施作盲沟或采用弹性软式透水管，将水归入沟槽，引排至洞内水沟。

12.5.5. 膨胀岩隧道施工期间顺坡排水时，应设置专门的防渗漏排水沟槽，严禁在岩体上直接挖沟排放。反坡排水时，必须有完善的排水设施并保证抽、排水设备的完好，严禁水渗流至开挖工作面。

12.5.6. 衬砌的施工缝、变形缝应根据防水要求，结合地下水情况、防水材料特点等因素合理设置。

12.5.7. 膨胀岩隧道施工时应符合下列要求：

1．采用钻爆法开挖时，应短进尺，多循环。

2．开挖断面应圆顺，隧道周边宜采用风镐开挖，中间部分可用钻爆法开挖。

3．膨胀岩地段开挖后，应及时封闭暴露的岩体。

4．膨胀岩隧道的初期支护宜采用喷射混凝土、锚杆、钢筋网、钢架等，必要进可采用钢纤维混凝土。

12.5.8. 中等强度以上的膨胀岩隧道，支护作业应符合下列要求：

1．应采用封闭形钢架，初期支护应及时封闭成环；

2．采用可缩钢架时，其滑动节的个数与整个布点的活动量，应满足膨胀岩的膨胀量与约束量；

3．施工中应采用长锚杆和临时仰拱的措施，确保各部开挖的稳定；

4．喷射混凝土，可采用逐次加喷或预留纵向变形缝，满足膨胀岩的膨胀量；

5．支护的总压缩量应与预留变形量一致；

6．采用网喷混凝土时，应先喷一层约4cm厚的混凝土，并安设钢筋网，再补喷到设计的厚度；采用双层钢筋网时，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设，其覆盖厚度不应小于3cm；

7．在渗水地段，应及时引、排水，喷混凝土应调整配合比，使喷混凝土与围岩密贴。

12.5.9. 强膨胀岩隧道应采用特殊支护形式,包括可压缩支护,可拉伸钻杆等.支护参数的大小,可根据设计或工程类比确定.

12.5.10. 膨胀岩隧道的衬砌,应采用拱、墙同时施工，衬砌结构应与围岩充分密贴、及早闭合。